Администрация Грушевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07. 2012                                                                                                              № 197

ст. Грушевская

Об утверждении Программы комплексного

развития  систем коммунальной инфраструктуры

Грушевского сельского поселения на 2012-2025 годы.

В целях комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Грушевского сельского поселения, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Грушевского сельского поселения на 2012-2025 годы (далее – Программа), согласно приложению.

2. Постановление Администрации Грушевского сельского поселения от 15.08.2011 г. №196  «Об утверждении муниципальной долгосрочной  целевой программы «Комплексное развитие  систем коммунальной инфраструктуры  Грушевского сельского поселения на 2012-2025 годы»  признать утратившим силу.

3.Опубликовать данное постановление в средстве массовой информации Грушевского сельского поселения «Ведомости Грушевского сельского  поселения».

4.  Контроль над исполнением  данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации Грушевского сельского поселения Конюшинского А.Д.

Глава  Грушевского

сельского поселения                                                                    З.Н. Матвеева.

проект вносит заместитель Главы

Конюшинский А.Д.

Приложение

к постановлению Администрации

Грушевского сельского поселения

от 10.07. 2012г. № 197

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Грушевского сельского поселения на 2012-2025 годы.

I. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Грушевского сельского поселения на 2012-2025 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Распоряжение Администрации Грушевского сельского поселения 11.08.2011г. № 75 «О разработке муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Грушевского сельского поселения на 2012-2025 годы» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Грушевского сельского поселения |
| Основная цель Программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории Грушевского сельского поселения. |
| Основные задачи Программы | Определение перспективной потребности населения Грушевского сельского поселения, объектов нового строительства инженерной инфраструктуры на территории Грушевского сельского поселения. |
| Сроки реализации Программы | 2012-2025 года |
| Структура Программы | - Раздел Ι. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Грушевского сельского поселения. - 1. Краткий анализ состояния системы электроснабжения. - 2. Краткий анализ состояния системы теплоснабжения. - 3. Краткий анализ состояния системы водоснабжения. - 4. Краткий анализ состояния системы водоотведения. - 5. Краткий анализ состояния системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов. - 6. Краткий анализ состояния системы газоснабжения. - 7. Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей. - Раздел ΙΙ. Перспективы развития муниципального образования «Грушевское сельское поселение» и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. - 1. Количественное определение перспективных показателей развития муниципального образования «Грушевское сельское поселение» - Раздел ΙΙΙ. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры. - 1. Целевые показатели развития системы электроснабжения. - 2. Целевые показатели развития системы теплоснабжения. - 3. Целевые показатели развития системы водоснабжения. - 4. Целевые показатели развития системы водоотведения. - 5. Целевые показатели развития системы сбора и утилизации твердых бытовых обходов. - 6. Целевые показатели развития системы газоснабжения. - Раздел ΙV. Программа инвестиционных проектов. - 1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении. - 2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении. - 3. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении. - 4. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении. - 5. Программа инвестиционных проектов в водоотведении. - 6. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) твердых бытовых отходов. - 7.Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях. - Раздел V. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения. - Раздел VΙ. Управление Программой. - Раздел VΙΙ. Обосновывающие материалы. - 1. Перспективные показатели развития для разработки Программы. - 2. Перспективные показатели развития Грушевского сельского поселения. - 3. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы. - 4. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры. - 5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры. - 6. Перспективная схема электроснабжения Грушевского сельского поселения. - 8. Перспективная схема водоснабжения Грушевского сельского поселения. - 9. Перспективная схема водоотведения Грушевского сельского поселения. - 10. Перспективная схема обращения с твердыми бытовыми отходами. - 11. Общая программа проектов. - 12. Финансовые потребности для реализации Программы. - 13. Организация реализации проектов. - 14. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение). - 15. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги. - 16. Модель для расчета Программы. |
| Исполнители мероприятий Программы | - Администрация Грушевского сельского поселения |
| Ожидаемые социально-экономические результаты Программы | - Улучшение экологической ситуации, повышение качества предоставляемых услуг. |

- II. Состав программы

Раздел 1. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Грушевского сельского поселения.

- Краткий анализ состояния системы электроснабжения.

Электроснабжение потребителей Грушевского сельского поселения осуществляется от сетей бывшего ОАО РАОЕС.

По территории поселения проходят транзитные воздушные ЛЭП 110 и 220 кВ, от которых запитывается электроподстанция 35/6 кВ, мощностью 100 кВА, расположенная в ст. Грушевская, и далее, от неё – потребители населённых пунктов и промпредприятия, отходящими ЛЭП 10 кВ через трансформаторные подстанции 10/6 кВ, расположенные в каждом населённом пункте.

Сети наружного освещения имеются в ст. Грушевская, х. Камышеваха, х. Весёлый, х. Валовый  и  х. Обухов.

- Краткий анализ состояния системы теплоснабжения.

В настоящее время на территории Грушевского сельского поселения отсутствует централизованная система теплоснабжения.

- Краткий анализ состояния системы водоснабжения.

Система водоснабжения потребителей Грушевского сельского поселения осуществляется ОАО «Аксайская ПМК РСВС» от каптажного колодца, расположенного в ст.Грушевская, ул.Космонавтов,1-б; от каптажного колодца, расположенного в ст.Грушевская, ул.Просвещения, 2-а; от скважины на воду, расположенной в ст.Грушевская, ул.Космонавтов,1-г.

Централизованной системы водоснабжения в х.Валовый, х.Веселый, х.Горизонт, х.Камышеваха, х.Обухов  нет.

Водоснабжение  в ст.Грушевская осуществляется от 2 каптажных колодцев и скважины на воду, которые подают воду в 2 водонапорные башни объемом 25 м3  каждая.

- Основным видом деятельности ОАО «Аксайская ПМК РСВС»  является:

- обеспечение населения г. Аксая и сельских населенных пунктов Аксайского района качественной питьевой водой (добыча, транспортировка);

- обеспечение промышленных, сельскохозяйственных предприятий и организаций  водой для производственных нужд и целей пожаротушения;

- оказание услуг по приему, отводу, очистке и сбросу сточных вод;

- эксплуатация сетей и сооружений водопровода и канализации.

- - Надежность работы системы водоснабжения является достаточно низкой в связи со значительным износом основных фондов системы водоснабжения поселения.

- Количество воды на нужды промышленности (в случае её наличия) и неучтенные расходы приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* в размере 20% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

- Качество воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды населением и местной промышленностью должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- Водопроводная сеть протяжённостью 15,065 км.

- Краткий анализ системы водоотведения.

Централизованное водоотведение отсутствует.

В настоящее время  отсутствует система водоотведения поверхностных стоков.

- Краткий анализ состояния системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов.

Общий (неселективный) сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) в Грушевском сельском поселении осуществляется предприятием, имеющими лицензию на обращение с отходами ООО «Южный Город-Аксай» 1 раз в неделю. Норма накопления бытовых отходов для населения составляет 1,5 куб.м. в год на человека.

Собранные отходы вывозятся для захоронения на свалку ТБО. Полигон твердых бытовых отходов расположен в районе   пос.  Ковалевка.

- Краткий анализ состояния системы газоснабжения.

Газифицированы жилые и общественные объекты 3-х населённых пунктов: ст. Грушевская, х. Камышеваха  и х. Весёлый, все муниципальные учреждения, а также ряд промышленных предприятий. Газоснабжение поселения осуществляется от газопроводов высокого давления ОАО «Мострансгаз», посредством межпоселковых сетей. Ветки газопроводов среднего давления подходят к ГРП ст. Грушевская, х. Камышеваха и х. Весёлый, и являются питающими для этих населённых пунктов. Транзитные ветки газопроводов высокого давления проходят по направлению восток-запад.

Снабжение природным и сжиженным газом потребителей Грушевского сельского поселения осуществляет филиал ОАО «Аксайрайгаз» Существующая на территории Грушевского сельского поселения газораспределительная система состоит из разветвленной сети газопроводов высокого, среднего давления и газораспределительных пунктов, позволяющая полностью газифицировать населенные пункты  ст.Грушевская, х.Камышеваха и х.Веселый.

Природный газ (с фактическим давлением 0,48 МПа) поступает в поселение от газораспределительной станции (ГРС) «Новочеркасск». Природный газ поступает к потребителям через головной ГРП, который снижает давление газа с высокого (0,48 МПа) до среднего (0,03 МПа) и низкого (0,003 МПа). Газопотребляющие системы крупных потребителей, а также некоторые частные домовладения подключены к газопроводам среднего давления. Большая часть жилых домовладений подключена к системе газораспределения низкого давления (0,003 МПа).

Газораспределительная система характеризуется бесперебойной работой, аварийных участков газопроводов нет.

Ведется постоянное техническое обслуживание и контроль за состоянием систем газораспределения, сооружений и технических устройств на них. Своевременно производятся ремонтные работы.

В системе газораспределения эксплуатируется 23 ГРП, ШРП.

Протяженность газораспределительной сети составляет 21,1 км.

- Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения  у потребителей.

На территории поселения у 98% потребителей установлены узлы учета газа, электроэнергии, водоснабжения. Из пяти многоквартирных домов установлено два общедомовых узла учета воды. Потребителями электроэнергии используются в эксплуатации энергосберегающие лампы.

- Раздел 2. Перспективы развития муниципального образования «Грушевское сельское поселение» и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

- Количественное определение перспективных показателей развития муниципального образования «Грушевское сельское поселение».

Грушевское сельское поселение находится в северной части Аксайского района Ростовской области. Общая площадь территории сельского поселения – 146,72 кв.км. Плотность населения – 32,8 человек на кв.км.

Территория Грушевского сельского поселения граничит:

-  по северу – с Октябрьским (сельским) районом Ростовской области;

- по югу – с Рассветовским и Щепкинским сельскими поселениями Аксайского района;

- по западу – со Щепкинским сельским поселением Аксайского района и Родионово-Несветайским районом;

-  по востоку – с городским округом «г. Новочеркасск».

На территории Грушевского сельского поселения расположены 6 населенных пунктов с населением 5098 человек (по состоянию на 01.01.2012г.), из них: ст. Грушевская – 4302 чел., х.Камышеваха – 335 чел., х. Валовый – 116 чел., х. Весёлый – 287 чел., х. Горизонт – 33 чел., х.Обухов – 25 чел. Основная масса населения и социально-производственная инфраструктура сосредоточены в станице Грушевская.

Население

Динамика численности населения и его возрастная структура являются важнейшими социально-экономическими показателями. Именно они отражают состояние рынка труда и выявляют перспективы развития территории. Демографические процессы определяют характер социально-экономических явлений. Только на основе расчетной численности населения на перспективу можно приступать к планированию путей развития и зонированию территорий, определению коммуникационных сетевых ресурсов, количества учреждений социальной сферы. На сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социальных проблем как для Аксайского района, так и для Грушевского сельского поселения.

Численность постоянного населения Грушевского сельского поселения по состоянию на 01.01.2007г. составляет 4812 человек. Все население сельского поселения относится к категории сельских жителей ввиду отсутствия на рассматриваемой территории городских поселений.

Численность населения в целом по сельскому поселению по данным статистики в сравнении с 2002 годом выросла на 1,1 % за счет притока населения, который в среднем за 5 лет (2002 – 2006 г. г.) составил 12,4 человека  в год. Наибольший приток населения отмечен за период 2004 г.  В 2006 году приток населения несколько снизился и составил 16 чел.

Динамика численности постоянного населения Грушевского сельского поселения по данным статистического управления приведена в таблице № 1.

Сложившийся естественный прирост и миграция

в границах Грушевского сельского поселения

| Показатели | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | В среднем за 5 лет. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Численность населения на 1.01.2006 года, чел. | 4 750 | 4 776 | 4 796 | 4 788 | 4 802 | 4 780 |
| Родилось «+», чел. | 34 | 25 | 32 | 33 | 42 | 33,2 |
| Умерло «-», чел. | 67 | 51 | 46 | 58 | 68 | 58 |
| Естественный прирост («+», «-»), чел. | -33 | -26 | -14 | -25 | -26 | -24,8 |
| Прибыло «+», чел. | 19 | 23 | 47 | 51 | 68 | 41,6 |
| Убыло «-», чел. | 12 | 17 | 25 | 40 | 52 | 29,2 |
| Приток (отток) «+», «-», чел. | +7 | +6 | +22 | +11 | +16 | 12,4 |
| Численность населения на конец года, чел.: | 4 776 | 4 796 | 4 788 | 4 802 | 4 812 | 4 797,8 |

Общие тенденции демографической ситуации, характеризуемые резким спадом рождаемости в 1990 годы и увеличением смертности, привели к резкому падению естественного прироста и к депопуляции населения (уровень смертности превысил уровень рождаемости). Так, в 2002 году естественный прирост в целом по Грушевскому сельскому поселению имел отрицательное значение, т. к. смертность превысила рождаемость на 7 человек в расчете на 1000 жителей, в целом по области этот показатель за этот же период составил – 7,5 чел.

На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от выполнения различных социальных программ, в т. ч. и Программы Президента по материальному стимулированию рождаемости (материнский капитал). Реализация программы «Здоровье» призвана улучшить качество медицинских услуг по своевременной профилактике заболеваний, повысить доступность медицинской помощи, и, как следствие, снизить смертность населения.

Из таблицы видно, что на  протяжении всего периода миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения, что обуславливало постоянный общий рост его численности.

Сравнительные показатели естественного прироста населения

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | В среднем за 5 лет. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Коэффициент естественного прироста |  |  |  |  |  |  |  |
| Россия | 3,5 | -6,4 | х | х | х | х | х |
| ЮФО | -3,4 | -3,2 | х | х | х | х | х |
| Ростовская область | -7,5 | -7,5 | -7,1 | -6,4 | -6,7 | х | х |
| Грушевское сельское поселение | х | -6,9 | -5,4 | -2,9 | -5,2 | -5,4 | -5,2 |
| 2. Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 жителей) |  |  |  |  |  |  |  |
| Россия | 9,1 | х | х | х | х | х |  |
| ЮФО | 10,4 | х | х | х | х | х |  |
| Ростовская область | 8,4 | 9,0 | 9,2 | 9,5 | 9,2 | х |  |
| Грушевское сельское поселение | х | 7,1 | 5,2 | 6,7 | 6,9 | 8,7 | 6,9 |
| 3. Коэффициент смертности (число умерших на 1000 жителей) |  |  |  |  |  |  |  |
| Россия | 5,6 | х | х | х | х | х |  |
| ЮФО | 13,8 | х | х | х | х | х |  |
| Ростовская область | 15,9 | 16,5 | 16,3 | 15,9 | 15,9 | х |  |
| Грушевское сельское поселение | х | 14,1 | 10,7 | 9,6 | 12,1 | 14,1 | 12,1 |

Возрастной состав и структура населения

Грушевского сельского поселения

|  | Возрастные группы | Численность населения, чел. | Структура, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Грушевское поселения | Сельское население Ростовской обл. |
|  | Общая численность | 4 812 | 100 | 100 |
|  | Дети: от 1 до 7 лет от 7 до 15 лет. от 16 до 18 лет. | 311 403 1392 678 | 6,5 8,4 28,9 14,1 | 21 % |
|  | Трудоспособное население | 2 237 | 46,5 | 21 |
|  | Население старше трудоспособного возраста | 1 183 | 24,6 | 58 |

Доля трудоспособного населения увеличилась, что связано с вхождением в данную возрастную группу повышенного числа молодежи.

При рассмотрении возрастной структуры населения наблюдается три минимума рождаемости, характерных не только для Грушевского сельского поселения, но и для всей страны в целом. Первый минимум приходится на 1943-1945гг. и связан со 2-й мировой войной. Второй – на 1965-1970гг. - связан со вступлением в детородный период людей, рождённых во время первого минимума. Третий минимум рождаемости приходится на 1990-е годы и связан с системным кризисом в стране и снижением уровня жизни. Соответственно и минимум населения приходится на эти возрастные группы. Процессы депопуляции, наблюдающиеся в настоящее время, напрямую связаны с последним минимумом рождаемости. Последний пик рождаемости наблюдался в 1986-1987 гг. Поэтому можно предположить скорое (через 2-3 года) значительное увеличение рождаемости, связанное со вступлением женщин, относящихся к этой возрастной группе, в период наибольшей фертильности.

Постепенное увеличение числа зарегистрированных браков и уменьшение процента разводов связаны со стабилизацией, улучшением социально-экономических условий и с повышением уровня жизни населения как в стране в целом, так и в поселении, а также с максимумом рождаемости, имевшим место во второй половине 80-х годов прошлого века. Стабильные семьи способствуют увеличению рождаемости, поэтому в ближайшие несколько лет прогнозируется увеличение рождаемости.

По позитивному варианту  численность населения на 1ю очередь (10 лет) увеличится на 3% и составит 4956 человек за счет небольшого увеличения уровня рождаемости и находящегося на уровне прошлых лет уровня смертности. При этом численность населения в расчетный период (25 лет) увеличится на 7 % и составит 5148 человек.

Кроме вышеперечисленных факторов на перспективную численность населения существенное влияние окажет значительный миграционный прирост – 0,26 % за счет влияния промышленных предприятий, размещаемых на территории Грушевского сельского поселения.

Сложившийся отрицательный естественный прирост будет покрываться за счет решения социальных программ, направленных на повышение рождаемости и снижения смертности населения, а также стабилизации структуры населения, в том числе за счет показателей механического движения.

По результатам анализа демографической ситуации в Грушевском сельском поселении проблема депопуляции может быть решена только при одновременном решении двух задач:

а) уменьшение смертности, стабилизация структуры населения и повышения продолжительности и качества жизни, путем реализации социальных и экономических программ;

б) регулирование потоков внешней миграции.

Расчетная численность населения по

Грушевскому сельскому поселению (позитивный вариант)

|  | ст. Грушевская | х. Валовый | х. Веселый | х. Горизонт | х. Камышеваха | х. Обухов | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А. Естественный прирост |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | 4008 | 131 | 294 | 31 | 326 | 22 | 4812 |
| 1я очередь | 4128 | 135 | 303 | 32 | 336 | 23 | 4957 |
| Расчетный срок | 4289 | 140 | 315 | 33 | 349 | 24 | 5150 |
| Б. Миграционный приток |  |  |  |  |  |  |  |
| 1я очередь | 2736 | 332 | 920 | 230 | 1056 | 108 | 5382 |
| Расчетный срок | 610 | - | 400 | - | 477 | - | 1487 |
| ИТОГО: 1я очередь Расчетный срок | 6864 7474 | 467 467 | 1223 1623 | 262 262 | 1392 1869 | 131 131 | 10339 11826 |

Перспективная численность населения определена на основе использования демографического метода, основанного на прогнозе показателей естественного и механического движения населения.

Расчет численности населения по естественному приросту населения произведен по формуле:

Н=Нпх(1+Рп+Мп100)Тп

где: Н - ожидаемая численность населения на первую очередь (или расчетный срок);

Нп - существующая численность населения на исходный год;

Тп - число лет первой очереди строительства (или расчетного срока);

Рп - среднегодовой процент естественного прироста на первую очередь (или расчетный срок);

Мп  - среднегодовой прирост миграции населения на первую очередь (или расчетный срок).

В основу расчетов положены принципы роста рождаемости и сокращения смертности населения. При этом уровень миграции несколько снизился в сравнении с показателями за последние три года, однако остается значительно выше, чем в целом по Ростовской области за счет влияния промышленных предприятий, расположенных вблизи поселения и притока трудоспособного населения в сферу производства и обслуживания.

Сравнительные расчетные коэффициенты естественного прироста

и миграции и расчетная численность населения

|  | Грушевское сельское поселение |  | Ростовская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Позитивн. вариант | Негативн. вариант | Негативн. вариант | Позитивн. вариант |
| Естественный прирост | 0 | -0,52 | -0,05 | 0 |
| Миграция | +0,26 | +0,33 | +0,01 | +0,015 |
| Расчетные коэффициенты для определения численности населения: |  |  |  |  |
| - 1я очередь (10 лет) | 1,03 | 0,98 | х | х |
| - расчетный срок (25 лет) | 1,07 | 0,95 | х | х |

Расчет численности населения:

I. Позитивный вариант:

1я очередь: 4 812 1+0+0,2610010= 4812  1,03 = 4 956 (чел.)

Расчетный срок: 4 812 1+0+0,2610025 = 4812  1,07 = 5 148 (чел.)

II. Негативный вариант:

1я очередь: 4 812 1+−0,52+0,3310010= 4812 0,98 = 4 716 (чел.)

Расчетный срок: 4 812 1+−0,52+0,3310025 = 4812  0,9518 = 4 580 (чел.)

Планируемая численность населения на расчетный срок составит 7500 человек. Увеличение численности населения составит:

7500 – 4008 = 3492 человека

С учётом необходимости обеспечения жилой территорией увеличивающееся население для размещения приусадебных участков площадью 0,06-0,10 га каждый с индивидуальной малоэтажной усадебной застройкой, общая площадь такой территории составит:

3492 : 28 = 124,7 га,

где: 28 – расчётная плотность населения чел./га, при среднем размере семьи в Грушевском сельском поселении – 2,85 чел.

Динамика возрастной структуры населения на перспективу рассчитывалась исходя из следующих предпосылок:

1. Учитывалась современная возрастная структура населения с выделением возрастных групп, переходящих в течение рассматриваемых периодов из одной основной возрастной группы в другую, с учетом миграции населения.

2. Тенденция изменения уровней рождаемости и смертности принималась в соответствии с таблицей № 1.

Возрастная структура населения принималась следующей:

- в возрасте младше трудоспособного –29%;

- в трудоспособном возрасте – 46,5%;

- в возрасте старше трудоспособного – 24,5%.

Динамика возрастной структуры населения Грушевского сельского поселения на перспективу по рассматриваемым вариантам будет следующей:

| № п/п | Возрастные группы | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. положение | 1я очередь | Расчетный срок |
| 1. | Младше трудоспособного возраста | 1392 | 2 998 | 3 430 |
| 2. | В трудоспособном возрасте | 2237 | 4 808 | 5 500 |
| 3. | Старше трудоспособного возраста | 1183 | 2 553 | 2 896 |
|  | ИТОГО: | 4812 | 10 339 | 11 826 |

Эта информация необходима для некоторой корректировки расчета объектов обслуживания и коммуникационных сетей.

- Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз спроса водопотребления

| № п/п | Показатели | Единица измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут. | 1240 | 3120 |
| 2. | Производственные нужды | - “ - | 290 | 670 |
| 3. | Неучтенные расходы | - “ - | 153 | 379 |
|  | ВСЕГО: | м3/сут. | 1683 | 4169 |

При разработке настоящего раздела - в связи с наличием в рассматриваемом поселении единственного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения – принимается решение о подаче воды всем потребителям (с учетом и производственных нужд - в основном предприятия местной пищевой промышленности и переработки сельхозпродукции) одного качества – питьевого.

Качество воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды населением и местной промышленностью должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- Прогноз спроса газоснабжения

| № п/п | Показатели | Единица Измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | млн. куб.м/год | 37,865 | 43,535 |
| 2. | Потребление газа на производственные нужды | - “ - | 7,5 | 9,5 |
|  | ИТОГО: | млн. куб.м/год | 45,365 | 53,035 |

Прогноз спроса на электрические нагрузки по поселению.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Селитебные территории | кВт | 20143 | 23225 |
| 2. | Промышленные зоны | кВт | 4300 | 5350 |
|  | ВСЕГО: | кВт | 24443 | 28575 |

Потребление электроэнергии.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребность на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт ч/год | 12,20 | 15,50 |
| 2. | Потребность на производственные нужды | - “ - | 2,70 | 3,35 |
|  | ВСЕГО: | млн.кВт ч/год | 14,90 | 18,85 |

- Раздел 3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

- Целевые показатели развития системы электроснабжения.

Расчёт электрических нагрузок проводился в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34. 20. 185 - 94.

Расчёт электрических нагрузок для жилищно-коммунального сектора включает в себя нагрузки жилых домов, общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, наружного освещения, систем водоснабжения и канализации, систем теплоснабжения, а также нагрузки различных мелкопромышленных и прочих потребителей, питающихся по городским распределительным сетям.

Краткая характеристика объекта

Проектная численность населения на первую очередь строительства составит – 10 339 человек, на расчетный срок с учетом рекреантов – 11 826 человек.

На территории поселения размещается рекреационное жилье, где будут размещаться объекты соцкультбыта, учреждения общественного и коммунального обслуживания, жилая застройка, объекты отдыха, развлечений и спортивные сооружения.

Застройка населенных пунктов поселения в основном малоэтажная.

При разработке схемы электроснабжения территории Грушевского поселения на расчетный срок до 2020 года учтены вопросы электроснабжения всех объектов населенных пунктов.

Источники питания и трансформаторные подстанции

В соответствии со схемой инженерных сетей, выполненной в составе «Схемы территориального развития Аксайского района» ФГУП «РосНИПИУрбанистики» и соответствующей разработкам ОАО «Южный инженерный центр энергетики» «Южэнергосетьпроект». В связи с развитием Грушевского сельского поселения, формированием новых селитебных и промышленных зон, генпланом предусмотрена реконструкция действующих электроподстанций: 35/6 кВ, «Грушевская» и 110/10 «Камышевахская», расположенные в южной части поселения, в центре основных нагрузок.

Электроснабжением обеспечивается существующая и проектируемая жилая, общественная и производственная застройка, расположенная как в населённых пунктах, так и за их пределами, на территории сельского поселения.

Электрические нагрузки потребителей поселения рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на основании «Изменений и дополнений к инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94, а также по объектам-аналогам.

Сложившаяся воздушная электросеть подлежит реконструкции с развитием по территориям населённых пунктов и по поселению в целом, с размещением новых распределительных станций РП-35/10 кВ и трансформаторных подстанций ТП-10/0.6 кВ в центрах нагрузок.

Особое значение приобретают энергосберегающие мероприятия, проведение которых необходимо во всех сферах потребления с попутным введением дифференцированных тарифов за пользование электроэнергией, а также уменьшением потребления электроэнергии за счёт замены морально устаревшего энергоёмкого оборудования на более экономичное современное.

Общие электрические нагрузки по поселению

Таблица № 11

| № п/п | Показатели | Единица измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Селитебные территории | кВт | 20143 | 23225 |
| 2. | Промышленные зоны | кВт | 4300 | 5350 |
|  | ВСЕГО: | кВт | 24443 | 28575 |

Потребление электроэнергии

Таблица № 12

| № п/п | Показатели | Единица измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребность на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт ч/год | 12,20 | 15,50 |
| 2. | Потребность на производственные нужды | - “ - | 2,70 | 3,35 |
|  | ВСЕГО: | млн.кВт ч/год | 14,90 | 18,85 |

- Целевые показатели развития системы теплоснабжения.

Тепловые нагрузки существующей и проектируемой жилой застройки усадебного типа, согласно решениям генерального плана, будут обеспечены за счёт установки индивидуальных АОГВ.

Теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назначения предусмотрено дифференцированным:

-дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), учреждения культуры (СДК), средние общеобразовательные школы (ООШ), а также лечебные учреждения будут обеспечиваться теплоснабжением за счёт отдельно стоящих локальных или микрорайонных блочно-модульных котельных;

-все прочие здания общественного назначения будут обеспечены теплоснабжением за счёт встроено-пристроенных тепловых пунктов и мини-котельных.

Для обеспечения теплоснабжением объектов промышленного производства проектом предлагается размещение локальных (для одного предприятия) или кустовых (для группы смежных по территории) блочно-модульных котельных на газовом топливе.

Все существующие котельные на твёрдом топливе подлежат постепенному

переводу на газовое топливо.

- Целевые показатели развития системы водоснабжения.

Генеральным планом предусматриваются следующие основные мероприятия по реконструкции и  развитию системы водоснабжения территории Грушевского сельского поселения:

-     реконструкция водохозяйственных сооружений в каждом населённом пункте, в т.ч.: водозаборных сооружений в ст. Грушевской;

-  на расчётный срок использование второго источника водоснабжения – магистрального водовода от подземных источников северных районов области, предполагаемого к прокладке вдоль автомагистрали М-4 «Дон»;

-  реконструкция водохозяйственных сооружений на территориях населённых пунктов с организацией зон их санитарной охраны (подробнее см. раздел «Развитие инженерной инфраструктуры населённых пунктов»);

-   развитие площадочных водопроводных сетей и сооружений по мере освоения инвестиционных участков селитебных и производственных зон;

-  проведения комплекса мероприятий по уменьшению общего водопотребления.

Актуальным является вопрос улучшения качества очистки воды, путём внедрения технологических инноваций, материалов, реагентов (технология «серебряная вода» и т.п.). Важным составляющим реконструкции системы водоснабжения на 1-ю очередь является переустройство водопроводной сети и её сооружений, с заменой ветхих сетей со сверхнормативным сроком службы и строительство подводящих водоводов от очистных сооружений, с последующей разводкой к водохозяйственным сооружениям населённых пунктов.

Наиболее перспективным представляется прокладка Ростовского группового водовода, в т.ч.: к Грушевскому сельскому поселению, а также прокладка нового водовода от магистрального водовода, проектируемого вдоль автомагистрали М-4 «Дон», и, далее, по территории Грушевского сельского поселения к водохозяйственным сооружениям населённых пунктов. Этот водовод обеспечит всех водопотребителей Грушевского и прилегающих сельских поселений. Его протяжённость по территории поселения составит 11,3 км. Оба водовода закольцовываются через проектируемый узел переключения.

Генеральным планом решены вопросы дальнейшего развития водопроводных сетей и их сооружений, как на территориях отдельных населённых пунктов, так и всего сельского поселения в целом. На расчётный срок предусмотрена схема исключительно централизованного питьевого водоснабжения. При этом все отдельно расположенные скважины и шахтные колодцы, кроме тех, которые удовлетворяют потребность в воде технического качества, должны быть затампонированы. Проектом установлена также необходимость проведения следующих мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения: оптимизация водохозяйственного баланса с последовательным сокращением удельных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды, сокращение использования питьевой воды на полив и производственные нужды, введение оборотных систем водоснабжения на производственных предприятиях, установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и порывы сетей, установка счётчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению.

Предложения по совершенствованию и развитию систем водоснабжения разработаны генеральным планом в соответствии с Муниципальной программой района и Областной программой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», а также Федеральной целевой программой «Жилище». Эти мероприятия направлены на улучшение условий проживания населения, экологической обстановки, вывод на нормативный уровень показателей, характеризующих состояние окружающей среды и гигиенических показателей качества подаваемой воды, на повышение надёжности водоснабжения, ресурсосбережение.

Водопотребление по поселению.

Таблица  № 10

| № п/п | Показатели | Единица измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут. | 1240 | 3120 |
| 2. | Производственные нужды | - “ - | 290 | 670 |
| 3. | Неучтенные расходы | - “ - | 153 | 379 |
|  | ВСЕГО: | м3/сут. | 1683 | 4169 |

- Целевые показатели развития системы водоотведения.

В связи с отсутствием на территории сельского поселения системы централизованного водоотведения хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, проектом решена двуединая задача - организация такой системы как для существующей жилой, общественной и производственной застройки, так и для проектируемой. При этом предполагается, что создание этой системы может быть инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках параллельно и независимо друг от друга, со строительством единых  для них канализационных очистных сооружений. Задача организации системы водоотведения является одной из приоритетных для поселения. Проектом предусмотрено:

- строительство рассчитанной мощностью канализационных очистных сооружений биологического типа в ст. Грушевская  и х. Камышеваха;

- канализование новой  жилой и общественной застройки, а также кварталов существующих селитебных зон всех населённых пунктов самотечными и напорными коллекторами в канализационные насосные станции (КНС), предусмотренные к размещению в наиболее пониженных частях этих населённых пунктов и, далее, напорными коллекторами на очистные сооружения биологического типа, проектируемые на санитарном расстоянии от населённых пунктов;

- устройство локальных очистных сооружений, работающих с использованием инновационных технологий (активный ил и т. п.) во всех остальных населённых пунктах – х. Весёлый, х. Обухов, х. Горизонт и х. Валовый. Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды возможно направить ниже по рельефу;

- канализование существующих и проектируемых объектов промышленных зон самотёчными и напорными коллекторами в сборные канализационные насосные станции (КНС), размещаемые также в пониженных местах с последующей перекачкой на очистные сооружения;

- строительство системы ливневой канализации на участках промышленных предприятий, с устройством локальных очистных сооружений. Поверхностные стоки, после их очистки, возможно направить ниже по рельефу, в балки. Применение современных водосберегающих технологий производства, введения систем оборотного водоснабжения, повторного и последовательного использования воды, создания бессточных производств  позволит сократить водопотребление промышленных объектов, снизив, таким образом, нагрузку на очистные сооружения.

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий предусматривается устройство дренажных систем с возможным их подключением к системам водоотведения.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Реализация проектных предложений будет производиться по этапам, в соответствии с муниципальными программами  района и области в целом: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Федеральной целевой программы «Жилище».

- Целевые показатели развития системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов.

Отсутствует система санитарной очистки территории.

- Целевые показатели развития системы газоснабжения.

Генеральным планом предусмотрено сохранение действующей схемы газоснабжения населённых пунктов и отдельных промзон Грушевского сельского поселения, с ее реконструкцией и развитием, а также газоснабжение не газифицированных населённых пунктов – х. Горизонт, х. Валовый и х. Обухов.

Газоснабжение населенных пунктов предусмотрено выполнить по раздельной схеме - от ГРП  отдельно для каждого из населенных пунктов.

Газоснабжение застройки селитебных зон будет осуществляться по следующей схеме: от подводящих газопроводов высокого давления и, далее, через ГРП, газопроводами среднего давления будут запитываться отдельно стоящие котельные и микрорайонные ГРПШ.

Схема газоснабжения принята из условий расположения объектов. Распределение газа будет осуществляться по двухступенчатой системе:

1 ступень: от газопровода высокого давления к ГРП с раздельными выходами: газопроводов среднего давления и газопроводов низкого давления;

ГРП устанавливается для снижения давления с высокого до среднего и низкого и поддержания его на заданном уровне.

2 ступень – от газопроводов среднего давления, подводимым к отдельно стоящим котельным для общественной застройки и к ГРПШ, откуда газопроводами низкого давления газ будет подводиться к потребителям – индивидуальным жилым домам.

Схема газопроводов среднего давления приняты тупиковые.

Схемы газопроводов низкого давления приняты кольцевыми и тупиковыми.

Диаметры газопроводов среднего и низкого давлений будут рассчитаны после получения технических условий.

Газоснабжение объектов промышленных зон будет осуществляться по аналогичной схеме, со строительством отдельных веток от ГРП с подключением к ним котельных блочно-модульного типа отдельных предприятий. Поскольку состав промышленных зон на настоящее время не определен, расходы газа приняты ориентировочно, по аналогичным  промзонам соответствующих площадей.

Расчетное потребление газа по поселению

Таблица № 13

| № п/п | Показатели | Единица Измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | млн. куб.м/год | 37,865 | 43,535 |
| 2. | Потребление газа на производственные нужды | - “ - | 7,5 | 9,5 |
|  | ИТОГО: | млн. куб.м/год | 45,365 | 53,035 |

Общая протяженность газовых сетей, ориентировочно – 24 000 м.

- Развитие инженерной инфраструктуры станицы Грушевская

- Раздел   4. Программа инвестиционных проектов.

1-5. Инвестиционные проекты электроснабжения, будут выполнены в 2013 году.

Инвестиционный проект газоснабжения осуществляется в соответствии с областной программой газификации Ростовской области. Инвестиционный проект захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов будет выполнен согласно Генеральной схеме очистки территории Грушевского сельского поселения, разрабатываемой в 2012 году.

- 6.Программа инвестиционных проектов в водоотведении.

Водоснабжение и водоотведение отражены в инвестиционном проекте «Программа первоочередных мероприятий «Модернизация и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Грушевского сельского поселения Аксайского района Ростовской области на 2011 – 2020г.г.»

(приложение к Программе).

# ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

«Программа первоочередных мероприятий

«Модернизация, реконструкция и строительство систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Грушевского сельского поселения Аксайского района Ростовской области на 2011 – 2020г.г.»

2011 год

Состав исполнителей:

ОАО «Аксайская ПМК РСВС»

Генеральный директор  Игнатов В.Е.

# Содержание

- Общие сведения об инвестиционном проекте				4

2.  Постановка проблемы и пути ее решения				          6

2.1  Территория реализации инвестиционного проекта		6

2.2  Краткая экономическая и демографическая характеристика	7

2.3  Основные показатели по ст. Грушевская				8

3.  Описание производственных мощностей и технологии

оказания услуг								          15

3.1  Водоснабжение ст. Грушевская					15

1 вариант									16

2 вариант									18

3.2  Водоотведение ст. Грушевская						20

3.3  Водоснабжение х. Валовый, х. Веселый, х. Горизонт,

х. Камышеваха,  х. Обухов						22

1 вариант									23			2 вариант									24

3.4  Водоотведение х. Валовый, х. Веселый, х. Горизонт,

х. Камышеваха, х. Обухов						26

4.  Целевые показатели								28

4.1  Целевой показатель качества питьевой воды			28

4.2  Целевой показатель по обеспечению надежности

оказания услуг								28

4.3  Целевой показатель по обеспечению доступности услуг	28

4.4  Целевой показатель по сокращению аварийности на

сетях водопровода							          29

4.5  Целевой показатель эффективности учета и

распределения питьевой воды						29

4.6  Целевой показатель охвата потребителей услугами

водоснабжения 								29

4.7  Целевой показатель износа водопроводных и

канализационных сетей						          30

5.  Описание состава инвестиционного проекта и этапов

его реализации								         30

1 вариант									         31

2 вариант									         32

6.  Описание эффектов от реализации проекта				35

7.  Анализ воздействия на окружающую среду от

реализации инвестиционного проекта			                    36

8.  Описание организационной схемы по реализации и

управлению проектом							          36

9.  Описание исполнителя проекта						37

10.  Анализ последствий реализации инвестиционных проектов	38

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЕКТЕ

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Программа первоочередных мероприятий

«Модернизация и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Грушевского сельского поселения Аксайского района Ростовской области на 2011-2020 гг»

| # Наименование проекта | «Модернизация и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Грушевского сельского поселения Аксайского района Ростовской области на 2011-2020г.г.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки инвестиционного проекта | Федеральный закон от 30.12.2004 г № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции от 30.12.2006 г) |
| Заказчик проекта | Администрация Грушевского сельского поселения |
| Разработчик проекта | ОАО «Аксайская ПМК Ростовсельхозводстрой» |
| Исполнители проекта | ОАО «Аксайская ПМК Ростовсельхозводстрой» |
| # Сроки реализации проекта | I этап - Реабилитация инженерной инфраструктуры водоснабжения 2011 — 2013 гг. II этап — Водоснабжение и водоотведение населенных пунктов Грушевского сельского поселения 2014 — 2020 гг. |
| Территория реализации проекта | Территория муниципального образования «Грушевское сельское поселение» |
| # Способ реализации проекта | Реализация проекта частно-государственного партнерства по выполнению программы модернизации и реконструкции объектов муниципальной инфраструктуры |
| # Участники проекта | ОАО «Аксайская ПМК РСВС» выступает в качестве инициатора инвестиционного проекта и является коммерческим участником. Возможно государственное софинансирование из средств инвестиционного фонда Российской Федерации. Проект реализуется совместно с Администрацией Ростовской области и Администрацией Грушевского сельского поселения. |
| Источник финансирования проекта | - Государственное софинансирование из средств инвестиционного фонда Российской Федерации - Финансирование из средств областного и местного бюджетов - Средства инвесторов за счет применения тарифа на подключение к системам водоснабжения и водоотведения. - Тариф для потребителей |
| Цели проекта | Повышение надежности сетей и сооружений водоснабжения. Приведение качества услуг по водоснабжению и водоотведению в соответствии с действующими нормативными требованиями. Развитие систем водоснабжения и водоотведения с целью обеспечения услугами новых потребителей. Повышение экономической безопасности. Повышение экономической эффективности оказанных услуг. Обеспечение условий устойчивого жилищного и промышленного развития Грушевского сельского поселения в среднесрочной и долгосрочной перспективе. |
| Задачи, решаемые в ходе реализации проекта | Реконструкция и модернизация систем водоснабжения, увеличение пропускной способности водопроводов, снижение аварийности. Строительство новых мощностей для обеспечения услугами по водоснабжению и водоотведению в достаточном объеме существующих и планируемых потребителей. |

2.  ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

2.1. Территория реализации инвестиционного проекта

Грушевское сельское поселение находится в северной части Аксайского района Ростовской области. Общая площадь территории сельского поселения – 146,72 кв.км. Плотность населения – 32,8 человек на кв.км.

Административным центром сельского поселения является ст. Грушевская  население 4295 чел.

В границах поселения также расположены:

- х. Камышеваха – 340 чел.,

- х. Валовый – 116 чел.,

- х. Весёлый – 294 чел.,

- х. Горизонт – 37 чел.,

- х. Обухов – 25 чел.

Расстояние от границы Грушевского сельского поселения до районного центра – 20 км, до областного центра г. Ростова-на-Дону – 25 км. Связь осуществляется по асфальтированной автомагистрали II технической категории М-4 «Дон». Особенность близкого расположения относительно крупных городов определяет статус поселения как базы для расположения объектов областного значения.

Планировочная структура сельского поселения формировалась в течение значительного периода времени под влиянием большого количества определяющих факторов: административных, функционально-хозяйственных, природных. Основными планировочными осями являются: автомагистраль федерального значения М-4 «Дон», проходящая по территории поселения в восточной её части и река Тузлов, разделяющая территорию поселения на возвышенную – южную и низменную – северную.

На планировочную структуру территории поселения большое влияние оказывают: дороги межпоселкового значения и многочисленные балки, рельеф местности, ручьи и запруды, магистральные газопроводы и другие межпоселковые сети.

Жилая и общественная застройка населенных пунктов централизованного канализования с очисткой стоков не имеет. В перспективе целесообразно развивать сеть локальных очистных сооружений.

2.2. Краткая экономическая и демографическая характеристика Грушевского сельского поселения

Численность населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие состояние рынка труда, устойчивость развития поселения. На сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социальных проблем как для всей страны в целом, так и для  Грушевского сельского поселения.

В состав Грушевского сельского поселения входят 6 населенных пунктов:

ст. Грушевская	-	4295 чел.;

х. Валовый		-	116   чел.;

х. Веселый		-         294  чел.;

х. Горизонт		-	  37   чел.;

х. Камышеваха	-	 340  чел.;

х. Обухов		-	   25  чел.

ИТОГО:		-	5107  чел.

Расчетная численность населения по Грушевскому сельскому поселению

Таблица № 1

| Показатели | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | В среднем за 5 лет. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Численность населения на 1.01.2006 года, чел. | 4 750 | 4 776 | 4 796 | 4 788 | 4 802 | 4 780 |
| Родилось «+», чел. | 34 | 25 | 32 | 33 | 42 | 33,2 |
| Умерло «-», чел. | 67 | 51 | 46 | 58 | 68 | 58 |
| Естественный прирост («+», «-»), чел. | -33 | -26 | -14 | -25 | -26 | -24,8 |
| Прибыло «+», чел. | 19 | 23 | 47 | 51 | 68 | 41,6 |
| Убыло «-», чел. | 12 | 17 | 25 | 40 | 52 | 29,2 |
| Приток (отток) «+», «-», чел. | +7 | +6 | +22 | +11 | +16 | 12,4 |
| Численность населения на конец года, чел.: | 4 776 | 4 796 | 4 788 | 4 802 | 4 812 | 4 797,8 |

Станица Грушевская

Административным центром Грушевского сельского поселения является станица Грушевская, расположенная в южной части поселения вдоль реки Тузлов, на её высоком левом берегу и рассечённая автомагистралью федерального значения М-4 «Дон». Население станицы составляет  4295 чел.,  площадь – 625,0 га.

В планировочном отношении населенный пункт имеет достаточно сложную структуру, сложившуюся таковой в основном из-за сложного рельефа и длительное время отсутствующего генерального плана.

Общестаничная  общественная зона в виде единого центра не сформировалась. Отдельными участками общественных зданий на территории станицы расположены: детский сад, средняя общеобразовательная  и основная общеобразовательная школы со спортивными площадками, действующий храм сввм. Варвары и разрушенный храм Иоанна Богослова, магазины и амбулатория. В центральной части станицы сложилась небольшая общественная зона, сформированная зданием Администрации сельского поселения и зданием Дома культуры, а также сформирован небольшой  сельский  сквер.

Жилая застройка представлена только усадебными одноэтажными 1-2 квартирными домами.

В южной части станицы сложилась производственная зона, включённая в существующую черту населенного пункта. В восточной части станица разделена федеральной автомагистралью М-4 «Дон». Связь между частями станицы осуществляется под мостовым переходом автомагистрали. В южной части населённого пункта расположены земли с/х назначения – эта территория предлагается для развития селитебной территории ст. Грушевская.

Благоустройство территории не достаточно развито: многие улицы не имеют асфальтированного покрытия проезжих частей и тротуаров.

Санитарно-защитные зоны отсутствуют.

Система инженерного обеспечения достаточно развита.

Водоснабжение осуществляется от буровой на воду скважины, каптажного колодца и  частично из артскважин, а также - от придомовых колодцев. Качество воды зачастую неудовлетворительное. Площадка водохозяйственных сооружений расположена в южной части населенного пункта.

Застройка станицы практически не имеет централизованной канализации. Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков и пруды - отстойники г. Новочеркасска расположены западнее от территории сельского поселения.

Электроснабжение осуществляется от электроподстанции 35/6 кВ, расположенной на территории поселения, к югу от станицы.

Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт, ГРП расположен в северной части населенного пункта.

Теплоснабжение обеспечивается локальными котельными, и от индивидуальных АОГВ.

Станица  телефонизирована.

Хутор Камышеваха

Хутор Камышеваха расположен в южной части поселения, западнее ст. Грушевская и практически слился с нею. Население хутора составляет 340 чел., площадь – 31,1 га.

Населённый пункт сформировался в планировочной увязке с административным центром поселения, но его развитие ограничено расположением в пойменной части рек Тузлов и Большой Несветай, а также крутым склоном р. Тузлов.

Общественная зона, не имеющая четкого композиционного ядра, представлена следующими зданиями и сооружениями: сельским  Домом культуры, ФАП и магазином.

Жилая застройка сформирована усадебными жилыми домами. Благоустроенной рекреационной зоны в хуторе нет.

В северо-восточной части хутора расположены: молочная ферма (недействующая).

Благоустройство территории недостаточно развитое, не все улицы имеют асфальтированное покрытие проезжих частей и тротуаров.

Система инженерного обеспечения недостаточно развита.

Водоснабжение осуществляется от  артскважин и придомовых колодцев.

Хутор не имеет централизованного канализования. Электроснабжение – от трансформаторной подстанции ст. Грушевская, через собственную ТП-10/0,4 кВ.

Теплоснабжение – от отдельных котельных и индивидуальных АОГВ.

Газоснабжением хутор обеспечен частично, ГРП расположен в южной части территории.

Хутор телефонизирован.

Хутор Валовый

Хутор Валовый  расположен в северо-западной части поселения. С юга хутор примыкает к федеральной автотрассе М-4 «Дон». Население хутора составляет 116 чел.,  площадь – 47,1 га.

В планировочном отношении населённый пункт имеет достаточно чёткую упорядоченную структуру кварталов. Общественные здания в хуторе отсутствуют.

Благоустроенная рекреационная зона в населённом пункте отсутствует. В разных частях населенного пункта имеются отдельные лесопосадки.

Жилая застройка представлена усадебными одноэтажными 1-4 квартирными домами. Нового усадебного жилищного строительства не ведётся.

Производственная зона отсутствует. За чертой населённого пункта, в западной части имеется участок  фермерского хозяйства.

Благоустройство территории неудовлетворительное, улицы не имеют асфальтированного покрытия проезжих  частей и тротуаров.

Система инженерного обеспечения не развита.

Водоснабжение осуществляется от собственных придомовых колодцев.

Очистные сооружения канализационных стоков отсутствуют.

Теплоснабжение - печное.

Газоснабжение  отсутствует.

Хутор Весёлый

Хутор Весёлый расположен в восточной части поселения. Население хутора составляет 294 чел.,  площадь – 47,1 га.

Въезд в хутор осуществляется асфальтированным съездом с федеральной автотрассы М-4 «Дон» и через х. Веселый проходит автодорога областного значения с щебеночным покрытием  «сл. Родионово-Несветайская – г. Новочеркасск».

Существующая селитебная территория сформирована в пойменной зоне

р. Грушевка. В планировочном отношении структура кварталов достаточно четкая.

Общественный центр отсутствует, из зданий общественного назначения имеется магазин.

Рекреационные территории и спортивные площадки в  хуторе  отсутствуют.

Жилая застройка представлена усадебными 1- 2 квартирными домами.

В западной части х. Веселый  расположена территория бывшей  молочной фермы. Санитарные зоны до  жилой территории отсутствуют.

Благоустройство территории неудовлетворительное, улицы не имеют асфальтированного покрытия проезжих  частей и тротуаров.

Система инженерного обеспечения не развита.

Водоснабжение осуществляется из придомовых колодцев.

Канализация застройки осуществляется в выгребные ямы.

Электроснабжение – от подводящих ЛЭП 10 кВ, через 3 ТП – 10/0,4 кВ.

Теплоснабжение - печное.

Газоснабжением  обеспечена большая часть домовладений хутора.

Хутор телефонизирован.

Хутор Горизонт

Хутор Горизонт расположен в западной части поселения и прилегает к его границе. Население хутора составляет 37 чел.,  площадь – 7,6 га.

Въезд в хутор осуществляется через хутор Камышеваха.

В планировочном отношении населённый пункт представляет собой одну жилую улицу, застроенную усадебными  1- 3-квартирными жилыми домами.

Общественные здания отсутствуют.

Рекреационная зона не сформирована.

Производственные предприятия на территории населённого пункта отсутствуют.

Благоустройство территории неудовлетворительное, улицы не имеют асфальтированного покрытия проезжих  частей и тротуаров.

Санитарно-защитные зоны отсутствуют.

Система инженерного обеспечения не развита.

Водоснабжение осуществляется от собственных придомовых колодцев.

Хутор не канализован.

Электроснабжение осуществляется от подводящих ЛЭП 10 кВ, через ТП – 10/0,4 кВ.

Газоснабжение отсутствует.

Теплоснабжение – печное.

Хутор телефонизирован.

Хутор Обухов

Хутор Обухов расположен в восточной части сельского поселения. Население посёлка составляет 25 чел., площадь – 19,3 га.

Посёлок имеет выезд на федеральную автотрассу М-4 «Дон». С востока хутор ограничен санитарно-охранной территорией магистрального газопровода.

Планировочная структура населённого пункта представлена одной жилой улицей.

Здания общественного назначения отсутствуют.

Жилая застройка представлена усадебными одноквартирными домами.

Производственная и коммунальная зоны отсутствуют.

Благоустройство территории недостаточное.

Система инженерного обеспечения не развита.

Водоснабжение осуществляется от собственных придомовых колодцев.

Централизованная канализация отсутствует.

Теплоснабжение – печное.

Электроснабжение осуществляется от подводящей ЛЭП 10 кВ, через ТП – 10/0,4 кВ.

Газоснабжение отсутствует.

3. Развитие инженерной инфраструктуры Грушевского сельского поселения

3.1 Система водоснабжения

Схемой предусматриваются следующие основные мероприятия по реконструкции и  развитию системы водоснабжения территории Грушевского сельского поселения:

-   реконструкция водохозяйственных сооружений в каждом населённом пункте, в т.ч.: водозаборных сооружений в ст. Грушевской;

-   на расчётный срок использование второго источника водоснабжения – магистрального водовода от подземных источников северных районов области, предполагаемого к прокладке вдоль автомагистрали М-4 «Дон»;

-   реконструкция водохозяйственных сооружений на территориях населённых пунктов с организацией зон их санитарной охраны (подробнее см. раздел «Развитие инженерной инфраструктуры населённых пунктов»);

-   развитие площадочных водопроводных сетей и сооружений по мере освоения инвестиционных участков селитебных и производственных зон;

-   проведения комплекса мероприятий по уменьшению общего водопотребления.

Актуальным является вопрос улучшения качества очистки воды, путём внедрения технологических инноваций, материалов, реагентов (технология «серебряная вода» и т.п.). Важным составляющим реконструкции системы водоснабжения на 1-ю очередь является переустройство водопроводной сети и её сооружений, с заменой ветхих сетей со сверхнормативным сроком службы и строительство подводящих водоводов от очистных сооружений, с последующей разводкой к водохозяйственным сооружениям населённых пунктов.

Наиболее перспективным представляется прокладка Ростовского группового водовода, в т.ч.: к Грушевскому сельскому поселению, а также прокладка нового водовода от магистрального водовода, проектируемого вдоль автомагистрали М-4 «Дон», и, далее, по территории Грушевского сельского поселения к водохозяйственным сооружениям населённых пунктов. Этот водовод обеспечит всех водопотребителей Грушевского и прилегающих сельских поселений. Его протяжённость по территории поселения составит 11,3 км. Оба водовода закольцовываются через проектируемый узел переключения.

Генеральным планом решены вопросы дальнейшего развития водопроводных сетей и их сооружений, как на территориях отдельных населённых пунктов, так и всего сельского поселения в целом. На расчётный срок предусмотрена схема исключительно централизованного питьевого водоснабжения. При этом все отдельно расположенные скважины и шахтные колодцы, кроме тех, которые удовлетворяют потребность в воде технического качества, должны быть затампонированы. Проектом установлена также необходимость проведения следующих мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения: оптимизация водохозяйственного баланса с последовательным сокращением удельных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды, сокращение использования питьевой воды на полив и производственные нужды, введение оборотных систем водоснабжения на производственных предприятиях, установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и порывы сетей, установка счётчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению.

Предложения по совершенствованию и развитию систем водоснабжения разработаны генеральным планом в соответствии с Муниципальной программой района и Областной программой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», а также Федеральной целевой программой «Жилище». Эти мероприятия направлены на улучшение условий проживания населения, экологической обстановки, вывод на нормативный уровень показателей, характеризующих состояние окружающей среды и гигиенических показателей качества подаваемой воды, на повышение надёжности водоснабжения, ресурсосбережение.

Водопотребление по поселению.

Таблица  № 10

| № п/п | Показатели | Единица измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут. | 1240 | 3120 |
| 2. | Производственные нужды | - “ - | 290 | 670 |
| 3. | Неучтенные расходы | - “ - | 153 | 379 |
|  | ВСЕГО: | м3/сут. | 1683 | 4169 |

3.2 Система водоотведения

В связи с отсутствием на территории сельского поселения системы централизованного водоотведения хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, проектом решена двуединая задача - организация такой системы как для существующей жилой, общественной и производственной застройки, так и для проектируемой. При этом предполагается, что создание этой системы может быть инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках параллельно и независимо друг от друга, со строительством единых  для них канализационных очистных сооружений. Задача организации системы водоотведения является одной из приоритетных для поселения. Проектом предусмотрено:

- строительство рассчитанной мощностью канализационных очистных сооружений биологического типа в ст. Грушевская  и х. Камышеваха;

- канализование новой  жилой и общественной застройки, а также кварталов существующих селитебных зон всех населённых пунктов самотечными и напорными коллекторами в канализационные насосные станции (КНС), предусмотренные к размещению в наиболее пониженных частях этих населённых пунктов и, далее, напорными коллекторами на очистные сооружения биологического типа, проектируемые на санитарном расстоянии от населённых пунктов;

- устройство локальных очистных сооружений, работающих с использованием инновационных технологий (активный ил и т. п.) во всех остальных населённых пунктах – х. Весёлый, х. Обухов, х. Горизонт и х. Валовый. Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды возможно направить ниже по рельефу;

- канализование существующих и проектируемых объектов промышленных зон самотёчными и напорными коллекторами в сборные канализационные насосные станции (КНС), размещаемые также в пониженных местах с последующей перекачкой на очистные сооружения;

- строительство системы ливневой канализации на участках промышленных предприятий, с устройством локальных очистных сооружений. Поверхностные стоки, после их очистки, возможно направить ниже по рельефу, в балки. Применение современных водосберегающих технологий производства, введения систем оборотного водоснабжения, повторного и последовательного использования воды, создания бессточных производств  позволит сократить водопотребление промышленных объектов, снизив, таким образом, нагрузку на очистные сооружения.

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий предусматривается устройство дренажных систем с возможным их подключением к системам водоотведения.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Реализация проектных предложений будет производиться по этапам, в соответствии с муниципальными программами  района и области в целом: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Федеральной целевой программы «Жилище».

4. Система водоснабжения ст. Грушевская

Административным центром Грушевского сельского поселения является станица Грушевская, расположенная в южной части поселения вдоль реки Тузлов, на её высоком левом берегу и рассечённая автомагистралью федерального значения М-4 «Дон». Население станицы составляет  4295 чел., площадь – 625,0 га.

В планировочном отношении населенный пункт имеет достаточно сложную структуру, сложившуюся таковой в основном из-за сложного рельефа и длительное время отсутствующего генерального плана.

Общестаничная  общественная зона в виде единого центра не сформировалась. Отдельными участками общественных зданий на территории станицы расположены: детский сад, средняя общеобразовательная  и основная общеобразовательная школы со спортивными площадками, действующий храм сввм. Варвары и разрушенный храм Иоанна Богослова, магазины и амбулатория. В центральной части станицы сложилась небольшая общественная зона, сформированная зданием Администрации сельского поселения и зданием Дома культуры, а также сформирован небольшой  сельский  сквер.

Жилая застройка представлена только усадебными одноэтажными 1-2 квартирными домами.

В южной части станицы сложилась производственная зона, включённая в существующую черту населенного пункта. В восточной части станица разделена федеральной автомагистралью М-4 «Дон». Связь между частями станицы осуществляется под мостовым переходом автомагистрали. В южной части населённого пункта расположены земли с/х назначения – эта территория предлагается для развития селитебной территории ст. Грушевская.

Благоустройство территории не достаточно развито: многие улицы не имеют асфальтированного покрытия проезжих частей и тротуаров.

Санитарно-защитные зоны отсутствуют.

Система инженерного обеспечения достаточно развита.

Водоснабжение осуществляется от буровой на воду скважины, каптажного колодца и  частично из артскважин, а также - от придомовых колодцев. Качество воды зачастую неудовлетворительное. Площадка водохозяйственных сооружений расположена в южной части населенного пункта.

Застройка станицы практически не имеет централизованной канализации. Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков и пруды - отстойники г. Новочеркасска расположены западнее от территории сельского поселения.

Электроснабжение осуществляется от электроподстанции 35/6 кВ, расположенной на территории поселения, к югу от станицы.

Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт, ГРП расположен в северной части населенного пункта.

Теплоснабжение обеспечивается локальными котельными, и от индивидуальных АОГВ.

Станица  телефонизирована.

Водопотребление ст. Грушевской

| № п/п | Показатели | Единица измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека. | л/сут. | 120 | 300 |
| 2. | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 822 | 2250 |
| 3. | Водопотребление на производственные нужды | - “ - | 200 | 500 |
| 4. | Неучтенные расходы (10 %) | - “ - | 102 | 275 |
|  | ИТОГО: |  | 1124 | 3025 |

Хутор Камышеваха

Хутор Камышеваха расположен в южной части поселения, западнее ст. Грушевская и практически слился с нею. Население хутора составляет 340 чел., площадь – 31,1 га.

Населённый пункт сформировался в планировочной увязке с административным центром поселения, но его развитие ограничено расположением в пойменной части рек Тузлов и Большой Несветай, а также крутым склоном р. Тузлов.

Общественная зона, не имеющая четкого композиционного ядра, представлена следующими зданиями и сооружениями: сельским  Домом культуры, ФАП и магазином.

Жилая застройка сформирована усадебными жилыми домами. Благоустроенной рекреационной зоны в хуторе нет.

В северо-восточной части хутора расположены: молочная ферма (недействующая).

Благоустройство территории недостаточно развитое, не все улицы имеют асфальтированное покрытие проезжих частей и тротуаров.

Система инженерного обеспечения недостаточно развита.

Водоснабжение осуществляется от  артскважин и придомовых колодцев.

Хутор не имеет централизованного канализования. Электроснабжение – от трансформаторной подстанции ст. Грушевская, через собственную ТП-10/0,4 кВ.

Теплоснабжение – от отдельных котельных и индивидуальных АОГВ.

Газоснабжением хутор обеспечен частично, ГРП расположен в южной части территории.

Хутор телефонизирован.

Водопотребление х. Камышеваха

| № п/п | Показатели | Единица измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека. | л/сут. | 120 | 200 |
| 2. | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 167,0 | 374 |
| 3. | Водопотребление на производственные нужды | - “ - | 70,0 | 90,0 |
| 4. | Неучтенные расходы (10 %) | - “ - | -24,0 | 36 |
|  | ИТОГО: |  | 261,0 | 500,0 |

Хутор Валовый

Хутор Валовый  расположен в северо-западной части поселения. С юга хутор примыкает к федеральной автотрассе М-4 «Дон». Население хутора составляет 116 чел., площадь – 47,1 га.

В планировочном отношении населённый пункт имеет достаточно чёткую упорядоченную структуру кварталов. Общественные здания в хуторе отсутствуют.

Благоустроенная рекреационная зона в населённом пункте отсутствует. В разных частях населенного пункта имеются отдельные лесопосадки.

Жилая застройка представлена усадебными одноэтажными 1-4 квартирными домами. Нового усадебного жилищного строительства не ведётся.

Производственная зона отсутствует. За чертой населённого пункта, в западной части имеется участок  фермерского хозяйства.

Благоустройство территории неудовлетворительное, улицы не имеют асфальтированного покрытия проезжих  частей и тротуаров.

Система инженерного обеспечения не развита.

Водоснабжение осуществляется от собственных придомовых колодцев.

Очистные сооружения канализационных стоков отсутствуют.

Теплоснабжение - печное.

Газоснабжение  отсутствует.

Водопотребление х. Вловый

| № п/п | Показатели | Единица измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека. | л/сут. | 120 | 200 |
| 2. | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 57,0 | 94,0 |
| 3. | Неучтенные расходы (10 %) | - “ - | 6,0 | 9,4 |
|  | ИТОГО: |  | 63,0 | 104,0 |

Хутор Весёлый

Хутор Весёлый расположен в восточной части поселения. Население хутора составляет 294 чел.,  площадь – 47,1 га.

Въезд в хутор осуществляется асфальтированным съездом с федеральной автотрассы М-4 «Дон» и через х. Веселый проходит автодорога областного значения с щебеночным покрытием «сл. Родионово-Несветайская – г. Новочеркасск».

Существующая селитебная территория сформирована в пойменной зоне р. Грушевка. В планировочном отношении структура кварталов достаточно четкая.

Общественный центр отсутствует, из зданий общественного назначения имеется магазин.

Рекреационные территории и спортивные площадки в поселке отсутствуют.

Жилая застройка представлена усадебными 1- 2 квартирными домами.

В западной части х. Веселый  расположена территория бывшей  молочной фермы. Санитарные зоны до жилой территории отсутствуют.

Благоустройство территории неудовлетворительное, улицы не имеют асфальтированного покрытия проезжих  частей и тротуаров.

Система инженерного обеспечения не развита.

Водоснабжение осуществляется из придомовых колодцев.

Канализация застройки осуществляется в выгребные ямы.

Электроснабжение – от подводящих ЛЭП 10 кВ, через 3 ТП – 10/0,4 кВ.

Теплоснабжение - печное.

Газоснабжением  обеспечена большая часть домовладений хутора.

Хутор телефонизирован.

Водопотребление х. Весёлый

| № п/п | Показатели | Единица измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека. | л/сут. | 120 | 200 |
| 2. | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 144 | 320 |
| 3. | Водопотребление на производственные нужды | - “ - | 20 | 80 |
| 4. | Неучтенные расходы (10%) | - “ - | 16,4 | 40 |
|  | ИТОГО: |  | 180,4 | 440 |

Хутор Горизонт

Хутор Горизонт расположен в западной части поселения и прилегает к его границе. Население хутора составляет 37 чел., площадь – 7,6 га.

Въезд в хутор осуществляется через хутор Камышеваха.

В планировочном отношении населённый пункт представляет собой одну жилую улицу, застроенную усадебными  1- 3-квартирными жилыми домами.

Общественные здания отсутствуют.

Рекреационная зона не сформирована.

Производственные предприятия на территории населённого пункта отсутствуют.

Благоустройство территории неудовлетворительное, улицы не имеют асфальтированного покрытия проезжих  частей и тротуаров.

Санитарно-защитные зоны отсутствуют.

Система инженерного обеспечения не развита.

Водоснабжение осуществляется от собственных придомовых колодцев.

Хутор не канализован.

Электроснабжение осуществляется от подводящих ЛЭП 10 кВ, через ТП – 10/0,4 кВ.

Газоснабжение отсутствует.

Теплоснабжение – печное.

Хутор телефонизирован.

Водопотребление х. Горизонт

| № п/п | Показатели | Единица измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека. | л/сут. | 120 | 200 |
| 2. | Хозяйственно-питьевое водопотребление (среднее) | м3/сут. | 31,2 | 52,0 |
| 3. | Неучтенные расходы (10 %) | - “ - | 3,1 | 5,2 |
|  | ИТОГО: |  | 34,3 | 57,2 |

Хутор Обухов

Хутор Обухов расположен в восточной части сельского поселения. Население посёлка составляет 25 чел., площадь – 19,3 га.

Посёлок имеет выезд на федеральную автотрассу М-4 «Дон». С востока хутор ограничен санитарно-охранной территорией магистрального газопровода.

Планировочная структура населённого пункта представлена одной жилой улицей.

Здания общественного назначения отсутствуют.

Жилая застройка представлена усадебными одноквартирными домами.

Производственная и коммунальная зоны отсутствуют.

Благоустройство территории недостаточное.

Система инженерного обеспечения не развита.

Водоснабжение осуществляется от собственных придомовых колодцев.

Централизованная канализация отсутствует.

Теплоснабжение – печное.

Электроснабжение осуществляется от подводящей ЛЭП 10 кВ, через ТП – 10/0,4 кВ.

Газоснабжение отсутствует.

Водопотребление х. Обухов

| № п/п | Показатели | Единица измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека. | л/сут. | 120 | 200 |
| 2. | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 16,0 | 26,0 |
| 3. | Неучтенные расходы (10 %) | - “ - | 1,6 | 2,6 |
|  | ИТОГО: |  | 17,6 | 28,6 |

8. Система водоотведения ст. Грушевская

Генеральным планом ст. Грушевская решается задача - организация системы водоотведения хозяйственно-бытовых стоков как для существующей жилой, общественной и производственной застройки, так и для проектируемой. Создание этой системы может быть инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках параллельно и независимо друг от друга, с использованием единых для всего посёлка канализационных очистных сооружений. Задача строительства и реконструкции системы водоотведения является одной из приоритетных для населенного пункта. Проектом предусмотрено:

- канализование новой  жилой, общественной застройки и производственных предприятий, а также кварталов существующих селитебных зон населённого пункта самотечными и напорными коллекторами в канализационные насосные станции (КНС), предусмотренные к размещению по основным улицам вдоль р. Тузлов (за пределами прибрежной зоны) в северной части станицы и, далее, напорными коллекторами в перекачивающую КНС, размещаемую в южной части станицы с последующей перекачкой на очистные сооружения биологического типа, расположенные южнее населённого пункта, на санитарном расстоянии от него. Мощность очистных сооружений должна быть уточнена на следующих этапах проектирования. Решение о централизованной канализации не исключает возможность применения локальных очистных сооружений, работающих с использованием инновационных технологий (активный ил и т. п.) типа «ТОПАС». Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды, возможно направить ниже по рельефу по укрепляемым склонам балок;

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

Самотечные сети предусматриваются со смотровыми колодцами из труб ПВХ    160-250 мм.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

9. Система водоотведения х. Камышеваха

Генеральным планом ст. Грушевской решается задача - организация системы водоотведения хозяйственно-бытовых стоков как для существующей жилой, общественной и производственной застройки, так и для проектируемой. Создание этой системы может быть инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках параллельно и независимо друг от друга, с использованием единых для всего посёлка канализационных очистных сооружений. Задача строительства и реконструкции системы водоотведения является одной из приоритетных для населенного пункта. Проектом предусмотрено:

Водоотведение х. Камышеваха осуществить  в локальные очистные сооружения, работающих с использованием инновационных технологий (активный ил и т. п.) типа «ТОПАС»

Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды возможно направить ниже по рельефу. Очистные сооружения размещаются в соответствии с проектами.

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

Самотечные сети предусматриваются со смотровыми колодцами из труб ПВХ  160 – 250 мм.

Проектирование и строительство  систем водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

10. Система водоотведения х. Валовый.

Генеральным планом ст. Грушевской решается задача - организация системы водоотведения хозяйственно-бытовых стоков как для существующей жилой, общественной и производственной застройки, так и для проектируемой. Создание этой системы может быть инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках параллельно и независимо друг от друга, с использованием единых для всего посёлка канализационных очистных сооружений. Задача строительства и реконструкции системы водоотведения является одной из приоритетных для населенного пункта. Проектом предусмотрено:

Водоотведение х. Валовый осуществить  в локальные очистные сооружения, работающих с использованием инновационных технологий (активный ил и т. п.) типа «ТОПАС» общей мощностью  х. Валовый до 100 м3/сут.

Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды возможно направить ниже по рельефу. Очистные сооружения размещаются в соответствии с проектами.

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

Самотечные сети предусматриваются со смотровыми колодцами из труб ПВХ  160 – 250 мм.

Проектирование и строительство  систем водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

11. Система водоотведения х. Веселый.

Генеральным планом ст. Грушевская решается задача - организация системы водоотведения хозяйственно-бытовых стоков как для существующей жилой, общественной и производственной застройки, так и для проектируемой. Создание этой системы может быть инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках параллельно и независимо друг от друга, с использованием единых для всего посёлка канализационных очистных сооружений. Задача строительства и реконструкции системы водоотведения является одной из приоритетных для населенного пункта. Проектом предусмотрено:

Водоотведение х. Веселый осуществить  в локальные очистные сооружения, работающих с использованием инновационных технологий (активный ил и т. п.) типа «ТОПАС» общей мощностью   х. Веселый до 400 м3/сут.

Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды возможно направить ниже по рельефу. Очистные сооружения размещаются в соответствии с проектами.

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

Самотечные сети предусматриваются со смотровыми колодцами из труб ПВХ  160 – 250 мм.

Проектирование и строительство  систем водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

12 Система  водоотведения х. Обухов

Генеральным планом ст. Грушевская решается задача - организация системы водоотведения хозяйственно-бытовых стоков как для существующей жилой, общественной и производственной застройки, так и для проектируемой. Создание этой системы может быть инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках параллельно и независимо друг от друга, с использованием единых для всего посёлка канализационных очистных сооружений. Задача строительства и реконструкции системы водоотведения является одной из приоритетных для населенного пункта. Проектом предусмотрено:

Водоотведение Обухов осуществить  в локальные очистные сооружения, работающих с использованием инновационных технологий (активный ил и т. п.) типа «ТОПАС» общей мощностью  х. Обухов до 25  м3/сут.

Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды возможно направить ниже по рельефу. Очистные сооружения размещаются в соответствии с проектами.

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

Самотечные сети предусматриваются со смотровыми колодцами из труб ПВХ  160 – 250 мм.

Проектирование и строительство  систем водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

13 Система  водоотведения х. Горизонт

Генеральным планом ст. Грушевская  решается задача - организация системы водоотведения хозяйственно-бытовых стоков как для существующей жилой, общественной и производственной застройки, так и для проектируемой. Создание этой системы может быть инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках параллельно и независимо друг от друга, с использованием единых для всего посёлка канализационных очистных сооружений. Задача строительства и реконструкции системы водоотведения является одной из приоритетных для населенного пункта. Проектом предусмотрено:   Водоотведение х. Валовый, х. Веселый, х. Горизонт, х. Камышеваха, х. Обухов осуществить  в локальные очистные сооружения, работающих с использованием инновационных технологий (активный ил и т. п.) типа «ТОПАС» общей мощностью х. Горизонт до 50 м3/сут.

Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды возможно направить ниже по рельефу. Очистные сооружения размещаются в соответствии с проектами.

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

Самотечные сети предусматриваются со смотровыми колодцами из труб ПВХ  160 – 250 мм.

Проектирование и строительство  систем водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

14. Водоснабжение населенных пунктов Грушевского  сельского поселения.

Водоснабжение ст. Грушевская осуществляется от 2 каптажных колодцев и скважины на воду, которые подают воду в 2 водонапорные башни объемом 25 м³ каждая. Водопроводные уличные сети Ø 50-100 мм проложенные в 1973 году из стальных и асбестоцементных труб. В связи с этим повышенная аварийность уличных водопроводов, что ведет к увеличению потерь воды, затрат ресурсов и времени на аварийно-восстановительные работы по устранению аварий.

Водоснабжение населенных пунктов Грушевского  сельского поселения  предусматривается в 2 очереди:

1 — я очередь (2012  - 2015 г.г.)

Реконструкция существующих водопроводных сетей приведена в таблице № 7

Таблица №  7

| № п/п | Наименование улицы | Износ, % | Существующий водопровод |  | Водопровод прокладываемый |  | Стоимость, тыс. руб. |  |  | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина, м | Диаметр, мм | Длина, м | Диаметр, мм | Всего | проектирования | строительства |  |
| 1 | ул. Набережная | 65 | 800 | 57 сталь | 600 | 63 п/э | 508,268 | - | 508,268 | Гос.эксп. № 61-1-6-2070-07 от 9.11.2007 г. |
| 2 | ул. 8 Марта | 65 | 500 | 57 сталь | 380 | 63 п/э | 219,186 | - | 219,186 | Гос.эксп. № 61-1-6-0490-08 от 17.04.2008 г. |
| 3 | Пер. Юбилейный | 65 | 300 | 100 а/ц | 300 | 75 п/э | 167,536 | - | 167,536 | Гос.эксп. № 61-1-6-0490-08 от 17.04.2008 г. |
| 4 | ул. Комарова | 65 | 900 | 57 сталь | 450 | 75 п/э | 264,426 | - | 264,426 | Гос.эксп. № 61-1-6-0490-08 от 17.04.2008 г. |
| 5 | Пер. Социалистический | 65 | 270 | 57 сталь | 270 | 63 п/э | 455 | 70 | 385 |  |
| 6 | ул. Кирова | 65 | 350 | 57 сталь | 600 | 63 п/э | 585 | 85 | 500 |  |
| 7 | Пер. Пионерский | 65 | 270 | 57 сталь | 270 | 110 п/э | 885 | 85 | 800 |  |
| 8 | ул. Просвещения | 65 | 1000 |  | 1000 | 110 п/э | 3350 | 350 | 3000 | Вынос водопровода с территорий домовладений |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 5850,001 |  |  |  |

Стоимость реконструкции водопроводных сетей подлежит корректировки после выполнения проектно-сметной документации.

Для обеспечения  населения Грушевского сельского поселения  питьевой водой необходимо предусмотреть строительство уличных водопроводных сетей. Данные по водопроводным сетям приведены в таблице №  8

Таблица №  8

| № п/п | Наименование населенного пункта | Проектируемый водопровод |  | Стоимость, тыс. руб. |  |  | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина, м | Диаметр, мм | Всего | проектирования | строительства |  |
| 1 | х. Валовый | 5800 | 110 п/э | 18640,406 | 2400 | 16240,406 |  |
| 2 | х. Веселый | 12500 | 110 п/э | 39300,875 | 4300 | 35000,875 |  |
| 3 | х. Горизонт | 1500 | 110 п/э | 5360,105 | 1160 | 4200,105 |  |
| 4 | х. Обухов | 2350 | 110 п/э | 7980,165 | 1400 | 6580,165 |  |
| 5 | х. Камышеваха | 18000 | 110 п/э | 56601,26 | 6200 | 50401,26 |  |
| 6 | Ст. Грушевская | 25000 | 110 п/э | 5570 | 600 | 4970 |  |
| ИТОГО |  |  |  | 133452,811 | 16060 | 117392,811 |  |

Пожаротушение населенных пунктов Грушевского сельского поселения обеспечивается наличием пожарных гидрантов на водопроводной сети. Данные о существующих и планируемых пожарных гидрантах приведены в таблице №  9

Таблица №  9

| № п/п | Наименование населенного пункта | ПГ |  | Ориетировочная стоимость, тыс руб. | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующие, шт. | Планируемые, шт |  |  |
| 1 | Ст. Грушевская | 2 | 166 | 7641,312 | Установка ПГ через 150м. |
| 2 | х. Валовый | - | 1 | 2922 |  |
| 3 | х Веселый | - | 2 | 5744 |  |
| 4 | х. Горизонт | - | 1 | 2922 |  |
| 5 | х. Обухов | - | 1 | 2922 |  |
| 6 | х. Камышеваха | - | 2 | 5744 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 27895,312 |  |

Данные по  реконструкцию водопроводных насосных станций в населенных пунктах Грушевского сельского поселения приведены в таблице № 10

Таблица № 10

| № п/п | Наименование населенного пункта | ВНС |  | Ориетировочная стоимость, тыс. руб. |  |  | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мощность, м³/сут | Количество, шт. | Всего | проектирования | строительства |  |
| 1 | Ст. Грушевская | 4000 | 1 | 66500 | 6500 | 60000 |  |
| ИТОГО |  |  |  | 66500 | 6500 | 60000 |  |

Строительство водопроводных насосных станций в населенных пунктах Грушевского сельского поселения

Таблица №  11

| № п/п | Наименование населенного пункта | ВНС |  | Ориетировочная стоимость, тыс. руб. |  |  | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мощность, м³/сут | Количество, шт. | Всего | проектирования | строительства |  |
| 1 | Ст. Грушевская | 4000 | 1 | 66500 | 6500 | 60000 |  |
| ИТОГО |  |  |  | 66500 | 6500 | 60000 |  |

Строительство подводящих водопроводов в населенные пункты  Грушевского сельского поселения

Таблица №  12

| № п/п | Наименование населенного пункта | Проектируемый водопровод |  | Стоимость, тыс. руб. |  |  | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина, м | Диаметр, мм | Всего | проектирования | строительства |  |
| 1 | Водопровод от север. месторождений до ВНС ст. Грушевская. | 750 | 225 п/э | 5570 | 600 | 4970 |  |
| ИТОГО |  |  |  | 5570 | 600 | 4970 |  |

2- я очередь (2016— 2025. г.)

Строительство новых уличных водопроводов с подключением к централизованной системе водоснабжения  в населенных пунктах Грушевского сельского поселения  приведены в таблице № 13

Таблица №  13

| № п/п | Наименование населенного пункта | Проектируемый водопровод |  | Стоимость, тыс. руб. |  |  | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина, м | Диаметр, мм | Всего | проектирования | строительства |  |
| 1 | х. Валовый | 5800 | 110 п/э | 18640,406 | 2400 | 16240,406 |  |
| 2 | х. Веселый | 12500 | 110 п/э | 39300,875 | 4300 | 35000,875 |  |
| 3 | х. Горизонт | 1500 | 110 п/э | 5360,105 | 1160 | 4200,105 |  |
| 4 | х. Обухов | 2350 | 110 п/э | 7980,165 | 1400 | 6580,165 |  |
| 5 | х. Камышеваха | 18000 | 110 п/э | 56601,26 | 6200 | 50401,26 |  |
| ИТОГО |  |  |  | 127882,811 | 15460 | 112422,811 |  |

При этом все отдельно расположенные скважины и шахтные колодцы, кроме тех, которые удовлетворяют потребность в воде технического качества, должны быть затампонированы.

Водопроводные разводящие сети проектируются кольцевыми, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, из полиэтиленовых труб Ø 110-225 мм с колодцами с запорной арматурой и пожарными гидрантами. Глубина заложения сетей – 1,8 м до верха трубы.

Для обеспечения в полном объеме населения Грушевского сельского поселения питьевой водой необходимо строительство уличных водопроводных сетей. Данные по водопроводным сетям приведены в таблице № 13

Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети водопровода через каждые 150 м.

Данные о существующих и планируемых пожарных гидрантах приведены в таблице № 14

Таблица №  14

| № п/п | Наименование населенного пункта | ПГ |  | Ориетировочная стоимость, тыс руб. | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующие, шт. | Планируемые, шт |  |  |
| 1 | Ст. Грушевская | 2 | 166 | 7641,312 | Установка ПГ через 150м. |
| 2 | х. Валовый | - | 38 | 1749,216 | Установка ПГ через 150м. |
| 3 | х. Веселый | - | 83 | 3820,656 | Установка ПГ через 150м. |
| 4 | х. Горизонт | - | 10 | 460,32 | Установка ПГ через 150м. |
| 5 | х. Обухов | - | 15 | 690,48 | Установка ПГ через 150м. |
| 6 | х. Камышеваха | - | 120 | 5523,84 | Установка ПГ через 150м. |
|  | ИТОГО |  |  | 19885,824 |  |

15. Система водоотведения Грушевского сельского поселения.

Водоотведение   в ст. Грушевская,  х. Валовый, х. Веселый, х. Горизонт, х. Камышеваха, х. Обухов предлагается осуществлять в самотечные канализационные сети населенных пунктов.  При необходимости организации перекачки канализационных стоков  в пределах территории населенного пункта рекомендуется устройство автоматических КНС колодцевого типа полной заводской готовности.  Из  КНС населенных пунктов стоки, по напорному коллектору, предлагается направлять  в очистные сооружения канализации биологического типа.

Таблица № 18

Строительство ОСК и КНС в населенных пунктах Грушевского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | ОСК и КНС |  | Стоимость, тыс. руб. |  |  | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мощность, м³/сут | Количество, шт. | Всего | проектирования | строительства |  |
| 1 | КНС х. Камышеваха | 1000 | 1 | 11500 | 1500 | 10000 |  |
| 2 | ОСК х. Камышеваха | 2000 | 1 | 29000 | 4000 | 25000 |  |
| 3 | Локальные ОСК х. Горизонт | 300 | 1 | 8500 | 1500 | 7000 |  |
| 4 | Локальные ОСК х. Валовый | 150 | 1 | 6000 | 1000 | 5000 |  |
| 5 | Локальные ОСК х. Веселый | 600 | 1 | 12000 | 2000 | 10000 |  |
| 6 | Локальные ОСК х. Обухов | 100 | 1 | 6000 | 1000 | 5000 |  |
| ИТОГО |  |  |  | 73000 | 11000 | 62000 |  |

Таблица № 19

Строительство канализационных коллекторов в населенных  пунктах

Грушевского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Проектируемый водопровод |  | Стоимость, тыс. руб. |  |  | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина, м | Диаметр, мм | Всего | проектирования | строительства |  |
| 1 | х. Камышеваха Самотечный коллектор | 4000 | 250 п/э | 31000 | 3000 | 28000 |  |
|  | Самотечный коллектор | 10000 | 160 п/э | 50000 | 5000 | 45000 |  |
| 2 | х. Горизонт Самотечный коллектор | 1000 | 160 п/э | 5000 | 500 | 4500 |  |
| 3 | х . Валовый Самотечный коллектор | 4000 | 160 п/э | 9400 | 900 | 8500 |  |
| 4 | х. Веселый Самотечный коллектор | 2000 | 225 п/э | 14400 | 1400 | 13000 |  |
|  | Самотечный коллектор | 8000 | 160 п/э | 40000 | 4000 | 36000 |  |
| 5 | х . Обухов Самотечный коллектор | 1500 | 160 п/э | 7550 | 750 | 6800 |  |
| ИТОГО |  |  |  | 157350 | 15550 | 141800 |  |

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В результате реализации инвестиционного проекта планируется достижение ряда показателей и получение эффектов в бюджетной и других сферах. Наиболее эффективным способом оценки является количественная характеристика в соответствии с заранее установленными параметрами. В ходе проведения работ по обоснованию данного бизнес-плана были обоснованы и предложены следующие целевые показатели до 2020 года включительно

4.1  Целевой показатель качества питьевой воды

Данный показатель определяется на основании санитарных норм (СанПиН 2.1.4.1074-01) и рассчитывается как процент проб стандартного качества из общего объема анализируемых проб.  В настоящее время данный показатель по качеству питьевой воды ст. Грушевская, составляет 91% , целевой показатель на 2020 год – 96 %  соответственно.

Задачи по достижению целевого показателя:

Реконструкция и восстановление водопроводных линий, в том числе проекты

первоочередных инвестиций по замене водоводов, а так же строительство новых уличных водопроводов.

4.2  Целевой показатель по обеспечению надежности оказания услуг

Характеризуется в показателе перерывов в предоставлении услуг, выраженном в часах. Текущий показатель, длительность прекращения оказания услуг - 24 часов. Целевой показатель, длительность прекращения оказания услуг - 8 часов.

Задачи по достижению целевого показателя:

Сокращение количества аварийных отключений за счет оптимизации эксплуатации сетей и перекладки ветхих участков и замене неисправной запорной арматуры.

Реконструкция водоводов

4.3.   Целевой показатель по обеспечению доступности услуг

Данный показатель выражается в гарантированной продолжительности оказания услуг населению ст. Грушевская в течение суток и отсутствии фактов снижения напоров воды в распределительной сети. Текущий показатель - 20 часов в сутки. Целевой показатель- 24 часов в сутки.

Задачи по достижению целевого показателя:

Реконструкция водоводов  с целью обеспечения водой населения.

Замена изношенных водопроводных сетей.

4.4.   Целевой показатель по сокращению аварийности на сетях  водопровода

Текущий показатель аварийности на сетях водопровода - 4 аварии на 1 км сети  Целевой показатель, аварийности на сетях водопровода  - 1 авария на 1 км сети.

Задачи по достижению целевого показателя:

-   Обучение персонала.

-   Повышение качества ремонтных работ на сетях.

-   Переход на новые материалы.

-   Замена изношенных сетей водопровода.

4.5.  Целевой показатель эффективности учета  и распределения питьевой воды

Текущий показатель неучтенных потерь воды  65 %. Целевой показатель - 50 %

Задачи по достижению целевого показателя:

- Реализация проектов реконструкции водоводов.

- Сокращение количества аварийных отключений за счет перекладки ветхих участков и замене неисправной запорной арматуры.

4.6.  Целевой показатель охвата потребителей услугами водоснабжения.

Текущий показатель населения, подключенного к системе коммунального водоснабжения по Грушевскому сельскому поселению 36,2 - %,. Целевой показатель населения, подключенного к системе коммунального водоснабжения, — 60 %.

Задачи по достижению целевого показателя:

- Ликвидация дефицита питьевой воды за счет реконструкции водоводов и ВНС.

- Развитие уличной распределительной сети в населенных пунктах Грушевского сельского поселения.  Долевое участие в строительстве уличных водопроводов частного сектора, с последующей приемкой в собственность. Сокращение сроков подключения к водопроводным линиям и постановке на учет новых абонентов.

- Подключение  населенных пунктов Грушевского сельского поселения к централизованной системе водоснабжения.

4.7.  Целевой показатель износа водопроводных и канализационных сетей.

Текущий показатель износа водопроводных сетей более 70 %, . Целевой показатель износа водопроводных сетей – 50 %.

Задачи по достижению целевого показателя:

Замена изношенных водопроводных сетей до 3,87 км.

5. ОПИСАНИЕ СОСТАВА  ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

И ЭТАПОВ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Реализация инвестиционного проекта будет осуществляться путем  модернизации и реконструкции имеющихся в эксплуатации объектов водоснабжения, а так же строительства новых объектов и сетей водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Грушевского сельского поселения Аксайского района Ростовской области.   В связи с большим объемом проектно — строительных работ предполагается проведение их в два этапа: 1 этап – 2011-2013гг., 2 этап — 2014 — 2020 гг.

К основным задачам инвестиционного проекта относится:

- обеспечение стабильного предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению в населенных пунктах Грушевского сельского поселения Аксайского района Ростовской области;

- наращивание развития жилищного и промышленного строительства, и как следствие, территориальное развитие населенных пунктов Грушевского сельского поселения Аксайского района Ростовской области;

- существенное снижение отрицательного воздействия на окружающую среду сбросов сточных вод очистных сооружений канализации.

Основным фактором, сдерживающим развитие жилищного и промышленного строительства, является слабая инфраструктура в системе водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Грушевского сельского поселения Аксайского района Ростовской области.

Набор работ, включенных в инвестиционную программу  «Модернизация и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Грушевского сельского поселения Аксайского района Ростовской области на 2011-2020г.г.» сформирован с учетом предложений ОАО  «Аксайская ПМК РСВС»

Источники финансирования инвестиционного проекта по вариантам отражены в таблицах № 20 -  28

1- й вариант

Таблица № 20

Финансирование  объектов водоснабжения ст. Грушевская.

| № п/п | Наименование | Всего, тыс. руб | Источник финансирования, тыс. руб. |  |  |  | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие средства |  |
| 1 | Реконструкция существующих водопроводов | 5850,001 |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство новых водопроводных сетей | 77401,75 |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство скважин | 8766,0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство новых ПГ | 7641,312 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 99659,063 |  |  |  |  |  |

Таблица № 21

Финансирование  объектов водоснабжения населенных пунктов Грушевского сельского поселения (х. Валовый, х. Веселый, х. Горизонт, х. Обухов, х. Камышеваха)

| № п/п | Наименование | Всего, тыс. руб | Источник финансирования, тыс. руб. |  |  |  | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие средства |  |
| 1 | Строительство новых водопроводных сетей | 127882,811 |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство скважин | 10227 |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство ПГ | 12244,512 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 150354,323 |  |  |  |  |  |

Таблица № 22

Финансирование  объектов водоснабжения в населенных пунктах Грушевского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Всего тыс. руб | Источник финансирования,. |  |  |  | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие средства |  |
| 1 | ст. Грушевская | 99659,063 |  |  |  |  |  |
| 2 | х. Валовый | 21850,622 |  |  |  |  |  |
| 3 | х. Веселый | 46043,531 |  |  |  |  |  |
| 4 | х. Горизонт | 7281,425 |  |  |  |  |  |
| 5 | х. Обухов | 10131,645 |  |  |  |  |  |
| 6 | х. Камышеваха | 65047,1 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 250013,386 |  |  |  |  |  |

2 - й вариант

Таблица № 23

Финансирование  объектов водоснабжения ст. Грушевская.

| № п/п | Наименование | Всего, тыс. руб | Источник финансирования, тыс. руб. |  |  |  | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие средства |  |
| 1 | Реконструкция существующих водопроводов | 5850,001 |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство новых водопроводных сетей | 77401,75 |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство подводящего водопровода | 5570,0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство ВНС | 66500 |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство новых ПГ | 7641,312 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 162962,863 |  |  |  |  |  |

Таблица № 24

Финансирование  объектов водоснабжения населенных пунктов Грушевского сельского поселения (х. Валовый, х. Веселый, х. Горизонт, х. Обухов,

х. Камышеваха)

| № п/п | Наименование | Всего, тыс. руб | Источник финансирования, тыс. руб. |  |  |  | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие средства |  |
| 1 | Строительство новых водопроводных сетей | 127882,811 |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство ВНС | 40300,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство подводящего водопровода | 68480,0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство ПГ | 12244,512 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 248907,323 |  |  |  |  |  |

Таблица № 25

Финансирование  объектов водоснабжения в населенных пунктах Грушевского сельского поселения.

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Всего тыс. руб | Источник финансирования |  |  |  | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие средства |  |
| 1 | ст. Грушевская | 162963,063 |  |  |  |  |  |
| 2 | х. Валовый | 47214,622 |  |  |  |  |  |
| 3 | х. Веселый | 57241,531 |  |  |  |  |  |
| 4 | х. Горизонт | 31870,425 |  |  |  |  |  |
| 5 | х. Обухов | 27255,645 |  |  |  |  |  |
| 6 | х. Камышеваха | 85325,1 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 411870,386 |  |  |  |  |  |

Таблица № 26

Финансирование  объектов водоотведения в населенных пунктах Грушевского сельского поселения.

| № п/п | Наименование улицы | Всего тыс. руб | Источник финансирования,. |  |  |  | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие средства |  |
| 1 | ст. Грушевская | 263492 |  |  |  |  |  |
| 2 | х. Валовый | 15400 |  |  |  |  |  |
| 3 | х. Веселый | 26400 |  |  |  |  |  |
| 4 | х. Горизонт | 13500 |  |  |  |  |  |
| 5 | х. Обухов | 13550 |  |  |  |  |  |
| 6 | х. Камышеваха | 110000 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 442342 |  |  |  |  |  |

Таблица № 27

Финансирование  объектов водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Грушевского сельского поселения по годам по 1 варианту.

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Всего тыс. руб Водоснаб водоотвед | Финансирование по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г. | 2018 г | 2019 г | 2020 г |  |
| 1 | ст. Грушевская | 99659,063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 263492 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | х. Валовый | 21850,622 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | х. Веселый | 46043,531 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | х. Горизонт | 7281,425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | х. Обухов | 10131,645 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | х. Камышеваха | 65047,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 110000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итог по водоснабжению |  | 250013,386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по водоотведению |  | 442342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  | 692355,386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 28

Финансирование  объектов водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Грушевского сельского поселения по годам.   2- й вариант.

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Всего тыс. руб Водоснаб водоотвед | Финансирование по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г. | 2018 г | 2019 г | 2020 г |  |
| 1 | ст. Грушевская | 162963,063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 263492 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | х. Валовый | 47214,622 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | х. Веселый | 57241,531 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | х. Горизонт | 31870,425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | х. Обухов | 27255,645 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | х. Камышеваха | 85325,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 110000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итог по водоснабжению |  | 411870,386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по водоотведению |  | 442342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  | 854212,386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. ОПИСАНИЕ ЭФФЕКТОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Реализация инвестиционного проекта повлечет за собой совокупность выгод экономического, технологического, природоохранного и социального характера.

В ходе реализации инвестиционного проекта предполагается достижение следующих экологических проектов:

- снижение уровня загрязнения р. Тузлов: значительное уменьшение уровня сбросов загрязняющих веществ в результате ввода в действие централизованой системы водоотведения и строительства очистных сооружений в населенных пунктах Грушевского сельского поселения;

- качество питьевой воды: улучшение качества питьевой  воды до полного соответствия установленным нормативам;

- косвенные экологические эффекты: снижение размыва грунтов, уменьшение загрязнений территории из-за аварий на водопроводных  сетях.

Одним из ведущих социально-экономических эффектов реализации инвестиционного проекта будет развитие инженерной инфраструктуры Грушевского сельского поселения для интенсификации жилищного, общегражданского и промышленного строительства.

С точки зрения эффекта по месту реализации инвестиционного проекта, безусловным показателем является предоставление услуг по водоснабжению и водоотведению в соответствии с установленными нормативными требованиями.

Важно отметить то обстоятельство, что реализация проекта при государственной поддержке не окажет влияния на рост тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению (за исключением соответствующих амортизационных начислений на объекты готового строительства). Важным результатом реализации инвестиционного проекта в рамках государственно-частного  партнерства станет создание положительного опыта по привлечению частного капитала в инфраструктурные объекты.

- АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

ОТ   РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

В целом, реализация инвестиционной программы связана с ограниченным кратковременным отрицательным воздействием на окружающую среду в ходе осуществления строительных работ. Основными объектами воздействия могут стать атмосферный воздух, за счет эмиссий выхлопных газов транспортных средств и  дорожно-строительной техники; почва и грунтовые воды – вследствие нарушения почвенного покрова и утечек ГСМ, а также, в меньшей степени, шумовое воздействие при проведении ремонтных работ в районах проживания населения.

Каждый индивидуальный проект оценен с точки зрения воздействия на окружающую и социально-экономическую среды, как на стадии реализации, так и по его завершении.

Критерии оценки инвестиционного проекта следующие:

- воздействие на компоненты окружающей природной среды в ходе реализации проекта;

- воздействие на компоненты окружающей природной среды в ходе эксплуатации объекта по завершению работ, последствия;

- природоохранные меры при проведении работ по реконструкции и модернизации;

- угроза вредного воздействия на здоровье населения, проживающего в непосредственной близости от реконструируемых объектов;

-обеспечение экологической безопасности  работы персонала на стадии реконструкции при эксплуатации объектов.

- ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СХЕМЫ ПО  РЕАЛИЗАЦИИ  И    УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТОМ

## Организационная схема проекта

ОАО «Аксайская ПМК РСВС» участвует в реализации инвестиционного проекта на основании концессионного соглашения № 1от 29.09.2010 г. между Грушевским сельским поселением и ОАО «Аксайская ПМК РСВС», в соответствии с которым ОАО «Аксайская ПМК РСВС» является организацией, осуществляющей функции эксплуатирующей организации водопроводных  сетей и сооружений.

Реализация инвестиционного проекта будет осуществляться Администрацией Грушевского сельского поселения  по согласованию с ОАО «Аксайская ПМК РСВС» в связи с наличием квалифицированных кадров, разрешениями на производство ремонтных  работ, необходимыми лицензиями  на производство ремонтно-строительных и проектных работ. При необходимости планируется привлекать к проведению  строительных работ  специалистов строительных организаций.

9. ОПИСАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ ПРОЕКТА

ОАО «Аксайская ПМК РСВС», имеет  следующий юридический и почтовый адрес: 346720, Россия, Ростовская область, г. Аксай, ул. Шолохова,5, зарегистрировано 19 июня 1996г. (свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано ИФНС России по Аксайскому району серия 61 №0082712).

Основным видом деятельности ОАО «Аксайская ПМК РСВС» является:

- обеспечение населения г. Аксая и сельских населенных пунктов Аксайского района качественной питьевой водой (добыча, транспортировка);

- обеспечение промышленных, сельскохозяйственных предприятий и организаций  водой для производственных нужд и целей пожаротушения;

- оказание услуг по приему, отводу, очистке и сбросу сточных вод;

- эксплуатация сетей и сооружений водопровода и канализации.

К дополнительным видам деятельности ОАО «Аксайская ПМК РСВС» относятся: строительство, производство строительных материалов, разработка проектно-сметной документации, оказание транспортных услуг.

- Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях. Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах и бюджетных организациях,

- во внутрипоселковом освещении.

Программные мероприятия по установке приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях, а также энергосберегающие мероприятия в многоквартирных домах и бюджетных организациях представлены в муниципальной долгосрочной целевой программе по энергосбережению и повышению энергетической  эффективности Грушевского  сельского поселения на 2011 – 2020 годы (см. таблицу Приложение №2).

Основными целями Программы являются:

- улучшение качества жизни населения Грушевского сельского поселения за счет перехода на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов;

-  расширение набора путей реализации государственной и региональной политики энергосбережения, способных обеспечить к 2020г. снижение энергоемкости валового продукта не менее чем на 40% к уровню 2007г.;

- обеспечение повышения энергетической эффективности на территории Грушевского сельского поселения за счет выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Основными задачами Программы являются:

- снижение объемов потребления энергетических ресурсов и сокращение           расходов на оплату энергоресурсов;

- сокращение потерь энергетических ресурсов;

- внедрение энергосберегающих проектов и мероприятий;

- улучшение экологических показателей среды обитания;

- пропаганда и воспитание энергосберегающего поведения граждан.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к Постановлению Администрации от 4.10.2010г. № 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия к муниципальной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышение энергетической эффективности Грушевского сельского поселения на 2011-2020г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  | Экономия ТЭР |  |  |  |  |  |  | Стоимость мероприятий |  |  |  |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  | в натур. Выражении |  |  |  | Стоим. выражение выражени |  |  | Мест бюджет |  | Заем. Сре-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Повышение энергоэффективности в бюджетной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Электроснабжение ( тыс.кВт / тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУК ГСП «Грушевский СДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проведение энергетического обследования, расчет потенциальной экономии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Замена ламп освещения на энергосберегающие ( 3 здания) |  |  |  |  | 49,1 |  |  |  | 109,0 |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация ГСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проведение энергетического обследования, расчет потенциальной экономии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Замена ламп освещения на энергосберегающие ( 1 здание) |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 24,0 |  |  | 4,3 |  |  |  |  |  |  | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) счетчиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.Водоснабжение тыс.м3 / тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУК ГСП «Грушевский СДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) счетчиков (3 здания) |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,831 |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация ГСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) счетчиков (1 здание) |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,033 |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена (ремонт) трубопроводов в поселении |  |  |  |  | 934,0 |  |  |  | 287,6 |  |  |  |  | 3963,0 |  |  |  |  | 1163,0 |  | 312 |  | 311 |  | 311 |  | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 |  |  |
| 1.3. Газоснабжение тыс. м3./ тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУК ГСП «Грушевский СДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт системы отопления в СДК х. Камышеваха, в т.ч. замена электрокотла на газовый, газификация здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация ГСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка(замена)энергосберегающих котлов (1 в здании Администрации) |  |  |  |  | 3,76 |  |  |  | 13,48 |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭР - сберегающие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУК ГСП «Грушевский СДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт здания СДК в х. Камышеваха, в т.ч. замена окон (установка стеклопакетов), замена дверей, утепление кровли. |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  | 2,6 |  |  | 1411,46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1411,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация ГСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена окон (установка стеклопакетов), замена дверей в здании Администрации) |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  | 0,306 |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Повышение энергоэффективности в жилом фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение разъяснительной работы среди населения и контроль за установкой индивидуальных счетчиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение проверок на предмет пресечения хищений энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| организации в средствах массовой информации тематических информационно-просветительских мероприятий и способов энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Повышение энергоэффективности в системе коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Уличное освещение тыс.кВт / тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проекта реконструкции системы уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| массовая организация освещения с применением энергосберегающих ламп; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| организация разъяснительной работы среди руководства ЖКХ, ознакомление с соответствующими законами, планами проводимых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выявление и организация эксплуатации бесхозяйных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт линий уличного освещения |  |  |  |  |  |  | 857,1 |  | 168,0 |  |  | 3000,0 |  |  |  |  |  |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  |

Программа реализации энергосберегающих мероприятий во внутрипоселковом освещении отражена в муниципальной подпрограмме «Уличное освещение на территории Грушевского сельского поселения на 2012-2015 годы».

В рамках Подпрограммы предполагается обеспечить надежную работу наружного освещения Грушевского сельского поселения и стабильный уровень освещения дворовых территорий автомагистралей, улиц, территорий учреждений образования, здравоохранения и культуры в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения" и СНиП 23-05-95* "Естественное и искусственное освещение". Также предполагается обеспечить создание надлежащего уровня эксплуатации сетей наружного уличного освещения, оперативного контроля и управления сетью.
Мероприятия предусматривают:
1. Выбор типа светильников, их шага в зависимости от нормируемой средней яркости, освещенности покрытий улиц, поперечного профиля улиц.
2. Использование более эффективных светильников типа натриевых консольных уличных (ЖКУ), натриевых торшерных уличных (ЖКУ), отказ от светильников с лампами накаливания.
3. Работа наружного освещения по режимам (ночной и вечерний) в зависимости от нормируемой яркости, с допуском отключений в ночное время до половины светильников.
4. Сооружение дополнительных кабельных линий, воздушных, в том числе с использованием существующих опор и новых опор.
5. Выполнение воздушных линий с использованием самонесущего изолированного провода (СИП) и частично неизолированными проводами.
6. Модернизация учёта электроэнергии уличного освещения – установка современного оборудования на трансформаторных подстанциях, создание диспетчерского пункта учёта.

- Раздел VΙ. Управление программой.

Администрации Грушевского сельского поселения  ежегодно уточняет целевые показатели по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Долгосрочной  целевой  программы  «Комплексное

благоустройство территории Грушевского сельского поселения на 2012-2015 годы», руководитель Программы   предоставляет координатору Программы - Администрации   Грушевского сельского поселения отчеты о ходе работы по Программе, а также об эффективности использования финансовых средств.

Руководитель Программы предоставляет сводные отчеты о реализации Программы  в сектор экономики и финансов  Администрации Грушевского сельского поселения   в сроки, установленными  нормативными документами Грушевского сельского поселения.

Итоговый отчет о реализации Программы, согласованный с сектором экономики и финансов руководитель Программы предоставляет для рассмотрения   Главе  Администрации Грушевского сельского поселения.

Контроль за исполнением мероприятий  Программы муниципальными учреждениями культуры  Грушевского сельского поселения осуществляет   Администрации Грушевского сельского поселения.

- Раздел VΙΙ. Обосновывающие материалы.

Станица Грушевская

Административным центром Грушевского сельского поселения является станица Грушевская, расположенная в южной части поселения вдоль реки Тузлов, на её высоком левом берегу и рассечённая автомагистралью федерального значения М-4 «Дон». Население станицы составляет  4295 чел., площадь – 625,0 га.

В планировочном отношении населенный пункт имеет достаточно сложную структуру, сложившуюся таковой в основном из-за сложного рельефа и длительное время отсутствующего генерального плана.

Общестаничная  общественная зона в виде единого центра не сформировалась. Отдельными участками общественных зданий на территории станицы расположены: детский сад, средняя общеобразовательная  и основная общеобразовательная школы со спортивными площадками, действующий храм сввм. Варвары и разрушенный храм Иоанна Богослова, магазины и амбулатория. В центральной части станицы сложилась небольшая общественная зона, сформированная зданием Администрации сельского поселения и зданием Дома культуры, а также сформирован небольшой  сельский  сквер.

Жилая застройка представлена только усадебными одноэтажными 1-2 квартирными домами.

В южной части станицы сложилась производственная зона, включённая в существующую черту населенного пункта. В восточной части станица разделена федеральной автомагистралью М-4 «Дон». Связь между частями станицы осуществляется под мостовым переходом автомагистрали. В южной части населённого пункта расположены земли с/х назначения – эта территория предлагается для развития селитебной территории ст. Грушевская.

Благоустройство территории не достаточно развито: многие улицы не имеют асфальтированного покрытия проезжих частей и тротуаров.

Санитарно-защитные зоны отсутствуют.

Система инженерного обеспечения достаточно развита.

Водоснабжение осуществляется от буровой на воду скважины, каптажного колодца и  частично из артскважин, а также - от придомовых колодцев. Качество воды зачастую неудовлетворительное. Площадка водохозяйственных сооружений расположена в южной части населенного пункта.

Застройка станицы практически не имеет централизованной канализации. Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков и пруды - отстойники г. Новочеркасск расположены западнее от территории сельского поселения.

Электроснабжение осуществляется от электроподстанции 35/6 кВ, расположенной на территории поселения, к югу от станицы.

Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт, ГРП расположен в северной части населенного пункта.

Теплоснабжение обеспечивается локальными котельными, и от индивидуальных АОГВ.

Станица  телефонизирована.

Хутор Камышеваха

Хутор Камышеваха расположен в южной части поселения, западнее ст. Грушевская и практически слился с нею. Население хутора составляет 340 чел., площадь – 31,1 га.

Населённый пункт сформировался в планировочной увязке с административным центром поселения, но его развитие ограничено расположением в пойменной части рек Тузлов и Большой Несветай, а также крутым склоном р. Тузлов.

Общественная зона, не имеющая четкого композиционного ядра, представлена следующими зданиями и сооружениями: сельским  Домом культуры, ФАП и магазином.

Жилая застройка сформирована усадебными жилыми домами. Благоустроенной рекреационной зоны в хуторе нет.

В северо-восточной части хутора расположены: молочная ферма (недействующая).

Благоустройство территории недостаточно развитое, не все улицы имеют асфальтированное покрытие проезжих частей и тротуаров.

Система инженерного обеспечения недостаточно развита.

Водоснабжение осуществляется от  артскважин и придомовых колодцев.

Хутор не имеет централизованного канализования. Электроснабжение – от трансформаторной подстанции ст. Грушевская, через собственную ТП-10/0,4 кВ.

Теплоснабжение – от отдельных котельных и индивидуальных АОГВ.

Газоснабжением хутор обеспечен частично, ГРП расположен в южной части территории.

Хутор телефонизирован.

Хутор Валовый

Хутор Валовый  расположен в северо-западной части поселения. С юга хутор примыкает к федеральной автотрассе М-4 «Дон». Население хутора составляет 116 чел., площадь – 47,1 га.

В планировочном отношении населённый пункт имеет достаточно чёткую упорядоченную структуру кварталов. Общественные здания в хуторе отсутствуют.

Благоустроенная рекреационная зона в населённом пункте отсутствует. В разных частях населенного пункта имеются отдельные лесопосадки.

Жилая застройка представлена усадебными одноэтажными 1-4 квартирными домами. Нового усадебного жилищного строительства не ведётся.

Производственная зона отсутствует. За чертой населённого пункта, в западной части имеется участок  фермерского хозяйства.

Благоустройство территории неудовлетворительное, улицы не имеют асфальтированного покрытия проезжих  частей и тротуаров.

Система инженерного обеспечения не развита.

Водоснабжение осуществляется от собственных придомовых колодцев.

Очистные сооружения канализационных стоков отсутствуют.

Теплоснабжение - печное.

Газоснабжение  отсутствует.

Хутор Весёлый

Хутор Весёлый расположен в восточной части поселения. Население хутора составляет 294 чел.,  площадь – 47,1 га.

Въезд в хутор осуществляется асфальтированным съездом с федеральной автотрассы М-4 «Дон» и через х. Веселый проходит автодорога областного значения с щебеночным покрытием «сл. Родионово-Несветайская – г. Новочеркасск».

Существующая селитебная территория сформирована в пойменной зоне р. Грушевка. В планировочном отношении структура кварталов достаточно четкая.

Общественный центр отсутствует, из зданий общественного назначения имеется магазин.

Рекреационные территории и спортивные площадки в поселке отсутствуют.

Жилая застройка представлена усадебными 1- 2 квартирными домами.

В западной части х. Веселый  расположена территория бывшей  молочной фермы. Санитарные зоны до жилой территории отсутствуют.

Благоустройство территории неудовлетворительное, улицы не имеют асфальтированного покрытия проезжих  частей и тротуаров.

Система инженерного обеспечения не развита.

Водоснабжение осуществляется из придомовых колодцев.

Канализация застройки осуществляется в выгребные ямы.

Электроснабжение – от подводящих ЛЭП 10 кВ, через 3 ТП – 10/0,4 кВ.

Теплоснабжение - печное.

Газоснабжением  обеспечена большая часть домовладений хутора.

Хутор телефонизирован.

Хутор Горизонт

Хутор Горизонт расположен в западной части поселения и прилегает к его границе. Население хутора составляет 37 чел., площадь – 7,6 га.

Въезд в хутор осуществляется через хутор Камышеваха.

В планировочном отношении населённый пункт представляет собой одну жилую улицу, застроенную усадебными  1- 3-квартирными жилыми домами.

Общественные здания отсутствуют.

Рекреационная зона не сформирована.

Производственные предприятия на территории населённого пункта отсутствуют.

Благоустройство территории неудовлетворительное, улицы не имеют асфальтированного покрытия проезжих  частей и тротуаров.

Санитарно-защитные зоны отсутствуют.

Система инженерного обеспечения не развита.

Водоснабжение осуществляется от собственных придомовых колодцев.

Хутор не канализован.

Электроснабжение осуществляется от подводящих ЛЭП 10 кВ, через ТП – 10/0,4 кВ.

Газоснабжение отсутствует.

Теплоснабжение – печное.

Хутор телефонизирован.

Хутор Обухов

Хутор Обухов расположен в восточной части сельского поселения. Население  хутора составляет 25 чел., площадь – 19,3 га.

Посёлок имеет выезд на федеральную автотрассу М-4 «Дон». С востока хутор ограничен санитарно-охранной территорией магистрального газопровода.

Планировочная структура населённого пункта представлена одной жилой улицей.

Здания общественного назначения отсутствуют.

Жилая застройка представлена усадебными одноквартирными домами.

Производственная и коммунальная зоны отсутствуют.

Благоустройство территории недостаточное.

Система инженерного обеспечения не развита.

Водоснабжение осуществляется от собственных придомовых колодцев.

Централизованная канализация отсутствует.

Теплоснабжение – печное.

Электроснабжение осуществляется от подводящей ЛЭП 10 кВ, через ТП – 10/0,4 кВ.

Газоснабжение отсутствует.

Население и демографический потенциал

Численность населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие состояние рынка труда, устойчивость развития поселения. На сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социальных проблем как для всей страны в целом, так и для  Грушевского сельского поселения.

В состав Грушевского сельского поселения входят 6 населенных пунктов:

ст. Грушевская	-	4295 чел.;

х. Валовый		-	116   чел.;

х. Веселый		-         294  чел.;

х. Горизонт		-	  37   чел.;

х. Камышеваха	-	 340  чел.;

х. Обухов		-	   25  чел.

ИТОГО:		-	5107  чел.

Численность населения в целом по сельскому поселению по данным статистики в сравнении с 2002 годом выросла на 1,1 % за счет притока населения, который в среднем за 5 лет (2002 – 2006 г. г.) составил 12,4 чел. в год.

Наибольший приток населения отмечен за период 2007г.-2010г. и составил 295 чел.

Сложившийся естественный прирост и миграция

в границах Грушевского сельского поселения

Таблица  № 1

| Показатели | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | В среднем за 5 лет. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Численность населения на 1.01.2006 года, чел. | 4 750 | 4 776 | 4 796 | 4 788 | 4 802 | 4 780 |
| Родилось «+», чел. | 34 | 25 | 32 | 33 | 42 | 33,2 |
| Умерло «-», чел. | 67 | 51 | 46 | 58 | 68 | 58 |
| Естественный прирост («+», «-»), чел. | -33 | -26 | -14 | -25 | -26 | -24,8 |
| Прибыло «+», чел. | 19 | 23 | 47 | 51 | 68 | 41,6 |
| Убыло «-», чел. | 12 | 17 | 25 | 40 | 52 | 29,2 |
| Приток (отток) «+», «-», чел. | +7 | +6 | +22 | +11 | +16 | 12,4 |
| Численность населения на конец года, чел.: | 4 776 | 4 796 | 4 788 | 4 802 | 4 812 | 4 797,8 |

Общие тенденции демографической ситуации, характеризуемые резким спадом рождаемости в 1990 годы и увеличением смертности, привели к резкому падению естественного прироста и к депопуляции населения (уровень смертности превысил уровень рождаемости). Так, в 2002 году естественный прирост в целом по Грушевскому сельскому поселению имел отрицательное значение, т. к. смертность превысила рождаемость на 7 человек в расчете на 1000 жителей, в целом по области этот показатель за этот же период составил – 7,5 чел.

Возрастной состав и структура населения Грушевского сельского поселения

Таблица  № 2

|  | Возрастные группы | Численность населения, чел. | Структура, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Грушевское поселения | Сельское население Ростовской обл. |
|  | Общая численность | 4 812 | 100 | 100 |
|  | Дети: от 1 до 7 лет от 7 до 15 лет. от 16 до 18 лет. | 311 403 1392 678 | 6,5 8,4 28,9 14,1 | 21 % |
|  | Трудоспособное население | 2 237 | 46,5 | 21 |
|  | Население старше трудоспособного возраста | 1 183 | 24,6 | 58 |

- Трудовые ресурсы

Миграционные процессы за последние 5 лет отразились на структуре населения, в связи с чем трудоспособное население в настоящее время составляет 46,5 % от общей численности населения Грушевского сельского поселения, что значительно выше среднеобластного показателя для проживающих в сельской местности.

Надо отметить, что в поселении, как и во всем районе, существует так называемая «скрытая занятость». Оценить количество работников работающих без оформления трудовых отношений с работодателем достаточно сложно. Тем не менее, теневой рынок трудовых ресурсов объективно существует в отраслях торговли и обслуживании, в сельском хозяйстве.

По данным  Администрации сельского поселения  из общей численности трудоспособного населения (2 237 чел.) занято в производстве и обслуживании 1 102 чел. (49,3 %).

Существующая структура занятости населения

Грушевского сельского поселения

Таблица  № 3

|  | Показатели | Численность чел. | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудовые ресурсы | 2 237 | 100 |
|  | Из них занято: |  |  |
|  | - в сельском хозяйстве | 583 | 26,1 |
|  | - в промышленности | 300 | 13,4 |
|  | - предприятия торговли, общественного питания, сбыта и заготовки | 20 | 0,9 |
|  | - здравоохранение | 8 | 0,4 |
|  | - образование | 137 | 6,1 |
|  | - культурно-бытовое обслуживание | 15 | 0,7 |
|  | - социальное обеспечение | 7 | 0,3 |
|  | - административные и финансовые учреждения | 21 | 0,9 |
|  | - сервисное обслуживание | 11 | 0,5 |
|  | ИТОГО: занятых трудовой деятельностью | 1 102 | 49,3 |
|  | Трудоспособное население, не занятое в производстве | 440 | 19,7 |
|  | Учащиеся, обучающиеся с отрывом от производства | 68 | 3,0 |
|  | Трудоспособное население, выезжающее на работу в город | 627 | 28,0 |

Промышленность

На территории Грушевского сельского поселения наиболее значимыми промышленными предприятиями являются: ООО «Тандем-ВП», выпускающее кондитерские изделия длительного хранения, где занято 79 чел. работающих и песчаный карьер  ООО «Строитель - 96» - 10 чел. работающих,  ООО «Яна», изготавливающее мебель, где занято около 100 человек, КДС – 75 человек работающих.

Их развитие на перспективу обусловлено спросом на продукцию.

Промышленные предприятия

Грушевского сельского поселения

| № п/п | Полное наименование предприятия | Почтовый адрес с указанием района | Форма собственности, владелец предприятия | Площадь, га | Основные виды продукции в натуральном выражении | Среднесписочная численность работников, человек | Кадастровая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ООО «Тандем-ВП» | 34614, Аксайский район, ст. Грушевская, ул. Юбилейная, 14 | Частная | 0,18 | Производство сухих кондитерских изделий, хранение | 79 | 15 003,447 |
| 2. | ООО «База» | 34613, Аксайский район, ст.Грушевская, ул.Степная, 1 | Частная | 3,5 | Сдача в аренду объектов недвижимого имущества | 2 | 292 250 |
| 3. | ООО «Яна» | 34614, Аксайский район, ст.Грушевская, ул.Данилова, 1 б | Частная | 2,3 | Производство мебели | 100 | 255 158,72 |
| 4. | ООО «Строитель-96» | х. Обухов | Частная | 2,0 | Песчаный карьер | 10 | 47 200 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

Прогноз перспективной численности населения

Перспективная численность населения определена на основе использования демографического метода, основанного на прогнозе показателей естественного и механического движения населения.

В основу расчетов положены принципы роста рождаемости и сокращения смертности населения. При этом уровень миграции несколько снизился в сравнении с показателями за последние три года, однако остается значительно выше, чем в целом по Ростовской области за счет влияния промышленных предприятий, расположенных вблизи поселения и притока трудоспособного населения в сферу производства и обслуживания.

Сравнительные расчетные коэффициенты естественного прироста

и миграции и расчетная численность населения

Таблица  № 6

|  | Грушевское сельское поселение |  | Ростовская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Позитивн. вариант | Негативн. вариант | Негативн. вариант | Позитивн. вариант |
| Естественный прирост | 0 | -0,52 | -0,05 | 0 |
| Миграция | +0,26 | +0,33 | +0,01 | +0,015 |
| Расчетные коэффициенты для определения численности населения: |  |  |  |  |
| - 1я очередь (10 лет) | 1,03 | 0,98 | х | х |
| - расчетный срок (25 лет) | 1,07 | 0,95 | х | х |

По позитивному варианту  численность населения на 1ю очередь (10 лет) увеличится на 3% и составит 5158 человек за счет небольшого увеличения уровня рождаемости и находящегося на уровне прошлых лет уровня смертности. При этом численность населения в расчетный период (25 лет) увеличится на 7 % и составит 5464 человек.

Кроме вышеперечисленных факторов на перспективную численность населения существенное влияние окажет значительный миграционный прирост – 0,26 % за счет влияния промышленных предприятий, размещаемых на территории Грушевского сельского поселения.

Сложившийся отрицательный естественный прирост будет покрываться за счет решения социальных программ, направленных на повышение рождаемости и снижения смертности населения, а также стабилизации структуры населения, в том числе за счет показателей механического движения.

По результатам анализа демографической ситуации в Грушевском сельском поселении проблема депопуляции может быть решена только при одновременном решении двух задач:

а) уменьшение смертности, стабилизация структуры населения и повышения продолжительности и качества жизни, путем реализации социальных и экономических программ;

б) регулирование потоков внешней миграции.

Расчетная численность населения по Грушевскому сельскому поселению (позитивный вариант)

Таблица  № 7

|  | ст. Грушевская | х. Валовый | х. Веселый | х. Горизонт | х. Камышеваха | х. Обухов | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А. Естественный прирост |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | 4295 | 116 | 294 | 37 | 340 | 25 | 5107 |
| 1я очередь | 4315 | 120 | 303 | 38 | 350 | 26 | 5152 |
| Расчетный срок | 4376 | 125 | 315 | 39 | 363 | 27 | 5345 |
| Б. Миграционный приток |  |  |  |  |  |  |  |
| 1я очередь | 2736 | 332 | 920 | 230 | 1056 | 108 | 5382 |
| Расчетный срок | 610 | - | 400 | - | 477 | - | 1487 |
| ИТОГО: 1я очередь Расчетный срок | 6864 7474 | 467 467 | 1223 1623 | 262 262 | 1392 1869 | 131 131 | 10339 11826 |

Динамика возрастной структуры населения на перспективу рассчитывалась исходя из следующих предпосылок:

1. Учитывалась современная возрастная структура населения с выделением возрастных групп, переходящих в течение рассматриваемых периодов из одной основной возрастной группы в другую, с учетом миграции населения.

2. Тенденция изменения уровней рождаемости и смертности принималась в соответствии с таблицей № 1.

Возрастная структура населения принималась следующей:

- в возрасте младше трудоспособного –29%;

- в трудоспособном возрасте – 46,5%;

- в возрасте старше трудоспособного – 24,5%.

Динамика возрастной структуры населения Грушевского сельского поселения на перспективу по рассматриваемым вариантам будет следующей:

Таблица  № 8

| № п/п | Возрастные группы | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. положение | 1я очередь | Расчетный срок |
| 1. | Младше трудоспособного возраста | 1392 | 2 998 | 3 430 |
| 2. | В трудоспособном возрасте | 2237 | 4 808 | 5 500 |
| 3. | Старше трудоспособного возраста | 1183 | 2 553 | 2 896 |
|  | ИТОГО: | 4812 | 10 339 | 11 826 |

Использование трудовых ресурсов Грушевского сельского поселения, чел.

Таблица  № 9

| № п/п | Наименование | Существующее положение | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Трудовые ресурсы Всего: числ. (чел.) знам. в % в том числе: | 2237 100 | 4808 100 | 5500 100 |
| 1 | Сельское хозяйство | 583 26,1 | 1101 22,9 | 1045 19,0 |
| 2 | Промышленность | 300 13,4 | 995 20,7 | 1595 29,0 |
| 3 | Предприятия торговли, общепита, сбыта и заготовки | 20 0,9 | 221 4,6 | 550 10,0 |
| 4 | Здравоохранение | 8 0,4 | 29 0,6 | 55 1,0 |
| 5 | Образование | 137 6,1 | 317 6,6 | 429 7,8 |
| 6 | Культурно-бытовое обслуживание | 15 0,7 | 38 0,8 | 55 1,0 |
| 7 | Социальное обеспечение | 7 0,3 | 20 0,4 | 28 0,5 |
| 8 | Административные и финансовые учреждения | 21 0,9 | 63 1,3 | 110 2,0 |
| 9 | Сервисное обслуживание | 11 0,5 | 120 2,5 | 303 5,5 |
|  | Итого занятых трудовой деятельностью: | 1102 49,3 | 2904 60,4 | 4170 75,8 |
| II | Не занятые трудовой деятельностью | 440 19,7 | 716 14,9 | 540 9,8 |
| III | Учащиеся, обучающиеся с отрывом от производства | 68 3,0 | 236 4,9 | 430 7,8 |
| IV | Трудоспособное население, выезжающее на работу в город | 627 28,0 | 952 19,8 | 360 6,6 |

- В ы в о д ы

Таким образом, численность населения Грушевского сельского поселения в прогнозируемом периоде увеличится, главным образом, за счет миграционного притока. В будущем состав мигрантов будет характеризоваться высокой долей молодых возрастов и в трудоспособном возрасте.

Благодаря упрочнению позиций инвесторов на территории Грушевского поселения, поселение постепенно обретает привлекательность для постоянного проживания. В итоге, численность населения поселения в будущем возрастет не только за счет показателей миграции, но и за счет естественного прироста.

16. Модель для расчета эффективности программы.

Методика  определения оценки эффективности социально-экономических последствий от реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Грушевского сельского поселения на 2012-2025 годы определяется   Администрацией Грушевского сельского поселения   ежегодно на основе анализа  достигнутых  показателей, сведениях за истекший  год о деятельности программы.

Фактическое исполнение мероприятий программы  * 100 %                                                                         Утвержденный план

При значении показателя эффективности:

100% - реализация Программы считается эффективной;

Менее 100% - реализация Программы считать неэффективной;

Более 100 % - реализация Программы наиболее эффективной.